涡河东迎宾桥整改项目

编制说明

一、工程概况

涡河东迎宾桥整改项目位于鹿邑县境内，工程内容包括土方开挖，修坡，护坡，桥面泄水，围堰及排水等。

- 编制依据与取费说

1、施工图纸、实施方案及有关政策文件。

- 2、河南省水利厅 河南省发改委关于印发《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017）的通知；

- 3、河南省水利水电工程《建筑工程预算定额》2006年版上、下册；

- 4、河南省水利水电工程《施工机械台时费定额》2006年版；

- 及其配套的计价办法、调整文件及综合解释等；

- 5、材料价格：依据鹿政【2017】9号文，信息价采用周口市定额站发布的《周口建设工程造价信息》2024年第二季度郸城县区与商丘市定额站发布的《商丘建设工程造价信息》2024年第四期柘城县区平均价，信息价未发布部分采用市场价计入。

6、税金按增值税9%计取。

三、编制范围

编制主要内容为：新建项目图纸包括的全部内容河槽岸坡防护、桥面排水、黏土围堰及拆除、排水；

河槽岸坡防护：桥梁中心线上游50m及下游100m，岸坡护砌形式采用C25模袋混凝土，厚200mm。模袋混凝土岸坡顶部及河坡内坡脚向河底均延伸3m。

桥面排水：对桥梁两侧采用管径100mm，壁厚7mm铸铁泄水管与原泄水管相连接。

黏土围堰及拆除：围堰设置在桥梁两侧，单侧围堰长度310m并在围堰迎水侧设置防水布一层。

排水：该工程设计计划工期60天，排水台班按360台班。

涉及工程量分别为：土方开挖33060m3，C25模袋混凝土2077m3，土工布1672m2，铸铁钢管1900m