周口市公共资源交易中心政府采购中心

单一来源通知书

项目编号：周财单一采购-2025-28

项目名称：周口市公共资源交易系统升级改造项目

年   月  日

目  录

第一章  单一来源邀请函	3

第二章  供应商须知	6

第三章 采购内容	12

第四章  响应文件格式	108

附件一 报价表	109

附件二 法定代表人/负责人授权书	111

附件三 资格证明文件	112

附件四  周口市政府采购合同（服务类）标准文本	114

合同签订指引	115

供应商履约验收指引	115

第一章  单一来源邀请函

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：周口市公共资源交易系统升级改造项目

采购方式：单一来源

预算金额：6888700元

最高限价：6888700元

采购需求：周口市公共资源交易系统升级改造项目主要包括：交易系统框架升级，电子开评标系统、远程异地评标系统等升级改造；分散评标、数字见证配套硬件以及开标区硬件改造等。

本项目是否只面向中小企业采购：否。（友情提醒：此处必须与省政府采购网上申报填写一致）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取采购文件

时间：2025年11月10日至2025年11月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

地点：周口市川汇区光明路1号

方式：向采购人领取

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月17日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、开启

时间：2025年11月17日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、其他补充事宜

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：周口市公共资源交易中心

地址：周口市川汇区光明路1号

项目联系人：智勇  联系方式：0394-8106978

2.采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　　址：周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东

项目联系人：刘宇 联系方式：0394-8106517

- 3.监督单位

周口市财政局政府采购监督管理科    联系方式：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年11月7日

第二章  供应商须知

- 一、总　则

1. 适用范围

1.1 本单一来源通知书仅适用于本次周口市公共资源交易系统升级改造项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：周口市公共资源交易中心。

2.2“报价供应商”是指符合本单一来源通知书规定并参加本项目单一来源采购的供应商。

2.3 “监管部门”是指：周口市财政局 。

2.4 “代理机构”是指：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.5 “成交供应商”是指：经单一来源小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的报价供应商。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8“响应文件”是指：报价供应商根据单一来源通知书要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商必须具备的基本条件

符合单一来源通知书“第一章单一来源邀请函”第五条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

4. 报价费用

4.1 报价供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和周口市公共资源交易中心政府采购中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。专家评标费用由采购人支付。

- 二、响应文件的编制

5.响应文件编制基本要求

5.1报价供应商提交的响应文件以及报价供应商与周口市公共资源交易中心政府采购中心和采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释报价文件时以翻译文本为准。

5.2报价供应商应认真阅读、并充分理解单一来源通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件必须按单一来源通知书的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因报价供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由报价供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

6.1响应文件由以下内容组成：

1）报价表；

2）法定代表人/负责人授权书；

3）资格证明文件；

4）其他（投标人认为有必要提供的其他材料，如有自拟名称并自行添加）

7. 响应文件的编制

7.1响应文件应用A4纸打印，按单一来源通知书要求的顺序牢固装订成册，不可插页、抽页，编制目录并标明页码以便评审。由于编排混乱导致投标文件被误读或查不到，所引起的后果由报价供应商负责。各种活页夹、文件夹装订均不认为是牢固装订，没有牢固装订或编排页码的响应文件，影响评审的由供应商自行负责。

7.2投标文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

7.3电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

7.4响应文件须在指定位置加盖报价供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在报价文件中。否则视为无效报价文件。

8.计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

9.报价要求

9.1报价供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

9.2总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现，包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

9.3对于本文件中未列明，而报价供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.4报价供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

- 三、响应文件的份数、封装和递交

10.响应文件的份数

报价供应商应提交一份正本六份副本。

11.报价文件的密封和标记

密封的响应文件上注明采购项目名称、项目编号、报价供应商名称和有“在（单一来源通知书中规定的报价日期和时间）之前不得启封”的字样。如果未按要求密封和标记，周口市公共资源交易中心政府采购中心对误投或提前启封概不负责。

12.响应文件的递交

报价供应商应在规定的单一来源时间前递交响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的报价文件，后果自行承担。

13. 迟交的报价文件

13.1周口市公共资源交易中心政府采购中心将拒绝并原封退回在其规定的递交报价文件截止时间之后收到的任何报价文件。

- 四、确定成交供应商办法

14.1单一来源小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

14.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

14.3成交供应商确定后，周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

- 五、签订合同

15.1采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起2日内签订合同，并于合同签订之日起2日内，将合同在周口市政府采购网公告。

- 六、公告、质疑

16.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购监管部门指定媒体上发布公告等单一来源程序中所有信息。

16.2 如果报价供应商对此次采购活动有疑问可依据相关规定，以书面形式向采购人提出质疑。质疑文件必须是报价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的原件。

16.3 公告期内如有质疑，采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

16.4质疑供应商对采购人答复不满意，可向政府采购监管部门投诉。

16.5报价供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

- 七、项目验收

17.1 项目实施完毕，由采购人组织对供应商履约的验收，共同在项目验收单上签字确认。

17.2 验收标准：单一来源通知书、响应文件、政府采购合同规定的标准。

- 八、适用法律

18. 采购当事人的一切活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》及其相关规定。

第三章 采购内容

项目概述

深度落实第七次中央全面深化改革委员会精神，以国办函〔2019〕41号文为指导，结合周口市公共资源交易信息化建设现状和实际需求，借鉴先进地区的成功实践，充分运用先进信息化技术和不见面、可视化等先进理念，遵循相关信息化系统技术标准，对周口市公共资源电子交易系统进行框架升级建设，并对门户网站、建设工程业务系统、政府采购业务系统、产权业务系统、土地业务系统、电子开标系统、电子评标系统、远程异地评标系统等多个系统进行升级改造工作，形成标准统一、功能完善、技术先进、智能创新、数据齐全、互联互通、公开透明、监管全面、安全可靠的周口市公共资源交易信息化新业态。

软件系统建设要求

系统升级改造

进行框架升级，并对门户网站、建设工程业务系统、政府采购业务系统、产权业务系统、土地业务系统、电子开标系统、电子评标系统、远程异地评标系统多个系统进行升级改造工作。

底层框架升级

平台采用需采用微服务架构进行升级，实现各子系统各功能模块之间的解耦，需支持通过微服务架构技术，实现各子系统各功能模块之间的解耦，支持通过模块化、组件化完成新业务流程的组建。

投标人需提供微服务设计方案，具体需包括：微架构服务模式、微服务开发框架、微服务建设部署、云架构节点设计、分布式文件存储设计、前后端分离设计。

系统功能升级

        - 门户网站

系统需对门户网站功能升级改造，门户网站是整个平台的门户和对外服务的窗口，起着重要的信息交互作用，是各级用户登录开展业务工作的统一入口。

建设工程业务系统

参照微服务架构，对工程建设交易系统进行升级改造。

具体需要改造的功能包括：工作台、招标方案、投标邀请、发标、开标评标记录、定标。

政府采购业务系统

参照微服务架构，对政府采购系统进行升级改造。

具体需改造的功能包括：项目工作台、项目管理、公开（邀请）招标、竞争性谈判、竞争性商、询价、框架协议、标后管理。

产权业务系统

参照微服务架构，对产权业务系统进行升级改造。

具体需改造的功能包括：转让受理、普通交易、电子竞价、交易结束、特殊情况。

土地业务系统

参照微服务架构，对土地业务系统进行升级改造。

具体需改造的功能包括：项目管理、竞价管理、电子竞价。

电子开标系统

在现有电子开标基础上，进行微服务改造并植入相关智能技术，实现智能化开标功能。

具体需改造的功能包括：开标准备、开标倒计时、公布投标人名单、电子标书导入、开标解密、唱标、开标结束。

电子评标系统

对电子评标系统进行升级改造，具体需改造的功能包括：评标（评审）准备、清标评审、初步评审、详细评审、评标（评审）结束。

远程异地评标系统

对远程异地评标系统进行升级改造，具体需改造的功能包括：门户网站、工作人员在线操作、代理机构在线操作、评标（评审）专家在线操作、评委视音频交流子系统、远程评标在线监督子系统。

金融服务支撑平台

对金融服务支撑平台进行升级改造，具体需改造的功能包括：门户网站、业务管理、服务支撑应用管理、数据服务交互管理。

移动CA

对移动CA进行升级改造，具体需改造的功能包括：注册/登录、证书管理、证书应用、企业管理、账号安全管理、交易专区管理。

全国CA互认改造

互认扫码基本交互改造

为响应全国工程建设招标投标领域移动数字证书（CA）互认，在涉及扫码交互的环节增加全国CA互认二维码的功能模块，并改造证书加解密、签章控件组件对接模块。

具体内容需包括：二维码生成及展示、二维码动态更新、二维码状态反馈、主体结果信息查询、加密证书获取及公钥加密、通过证书公钥解析证书项、扫码解密流程个性化，解密前身份确认、扫码解密及结果查询、互签互验电子签章组件对接、H5互签互验签章组件对接。

交易平台业务对接改造

为保障全国CA互认证书在交易平台业务的正常使用，针对多个关键环节需进行兼容改造，以保障整体交易流程的稳定使用。

具体内容需包括：登录环节改造、招标人/代理文件查看改造、招标人/代理文件签章改造、中心人员文件查看改造－投标材料、中心人员文件查看改造－招标材料、中心人员文件签章、投标人文件查看、签章改造。

业务平台制作工具改造

需对业务平台制作工具进行改造，具体内容需包括：招标文件生成环节改造、文件查看、签章改造。

投标文件制作工具改造

需对投标文件制作工具进行改造，具体改造内容需包括：专属文件制作工具、本地签章服务检测，新增异常提示、招标文件导入/查看改造、文档签章完成弹窗改造、文档签章完成事项改造、批量签章功能改造、技术标节点文档导入改造、文件生成校验改造、标书预览、诚信库资料合并送出功能改造、联合体投标改造。

“不见面”开标大厅改造

需对“不见面”开标大厅进行改造，具体改造内容需包括：登录环节改造、文件解密改造、开标记录表签章功能改造。

评标系统改造

需对评标系统进行改造，具体改造内容需包括：登录环节改造、文件解密改造、开标记录表签章功能改造。

系统部署及测试

在系统部署阶段需进行全面的测试以确保系统质量和功能完整性，具体需包括：H5互签互验签章组件服务及部署、各模块单元测试、身份认证全流程联调测试、签章全流程联调测试、投标文件生成、加解密全流程联调测试。

国产化适配改造

客户端适配

          - 国产化适配技术方案（环境适配）

①基础插件芯片架构适配

适配目标

需实现国产化芯片适配，芯片适配改造后，通过端到端的芯片组加速，快速响应业务需求，满足关键业务的弹性增长需求，提升用户使用体验。

适配的GCH芯片

系统需支持适配GCH芯片，具体以招标人实际服务器的GCH芯片种类为准。

②信息化平台GCH操作系统适配

需支持适配统信UOSV20、中标麒麟V70桌面操作系统GCH环境。

适配目标

需进行国产化操作系统适配，操作系统适配改造后，针对关键业务和数据负载提供高可靠、易管理架构，提供中文化的操作系统环境和常用图形管理工具，同时，集成了多种易用的编译器并支持众多开发语言，在安全上进行了加强，确保关键应用能安全、可控、稳定地对外提供服务。

可适配的GCH操作系统

需支持适配统信UOSV20、中标麒麟V70桌面操作系统。

③浏览器适配

前台页面H5适配

需进行前台页面H5适配，适配改造完成后，能够优化浏览器兼容性问题，完成与国产浏览器的适配，同时采用统一的W3C标准，提升用户使用体验。

OA插件适配

需进行OA插件适配，适配改造完成后，系统支持国产化浏览器的用户登录身份认知功能，用户可以在国产化环境使用国产化浏览器进行登录、完成文件上传、硬件信息采集功能。

大文件上传插件适配

需进行大文件上传插件适配，适配改造完成后，能够采用大文件分片并发上传，提高文件上传效率，提升用户使用体验。

图纸文件预览插件适配

需进行图纸文件预览插件适配，适配改造完成后，确保图纸文件可以使用国产化浏览器进行上传。

CA插件适配

需进行CA插件适配，在CA适配的前提下进行适配改造，适配改造完成后，可以使用原有的CA进行身份认证、签章、加密、解密操作；通过对接入的CA接口和签章组件进行改造，实现多CA兼容互认，解决兼容性问题，提升用户使用体验。

富文本编辑器适配

需进行富文本编辑器适配，使用百度编辑器UEditor，满足用户各种需求，且百度编辑器由于体积比较小，所占的内存空间也就非常小，减少对其他系统软件正常使用的影响，给用户提供更佳的使用体验。

在线打印插件适配

需对在线打印插件进行适配，满足系统常规文件、密函文件在线打印；通过本地服务中转模式，解决多浏览器兼容性问题，提升用户使用体验。

④版式文件适配（PDF插件）

基于三方签章公司提供的版式文件组件，实现GCH终端环境版式文件兼容，对交易系统进行兼容改造适配，以确保各类交易主体能够正常使用公共资源电子交易系统，完成阅读文件、电子签章工作。

流式文件适配（Office在线编辑插件）

需进行流式文件适配，本次流式文件替代改造过程中，使用国产文字处理软件替代原来的Office编辑软件，可以实现国产客户端与进口客户端环境混合使用，给用户提供更佳的使用体验。

数字证书适配

①移动证书

若当地未对接CA机构完成改造或已建设移动数字证书，需采用移动数字证书平台实现数字证书的GCH适配工作。

②USBKey介质GCH适配

对当地已经对接的CA机构进行GCH适配改造，需使用USBKey介质方式，要求CA提供GCH适配组件，再对适配后的组件进行测试，并在GCH环境中重新进行交易平台系统代码对接联调。

国产化适配改造方案（业务模块）

升级改造功能适配

现有升级改造，本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化适配改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行适配。

原有升级改造中需要针对国产化环境适配改造的产品功能有：

①门户网站

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门户网站 |  | 前端页面浏览器H5适配 |

②建设工程业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程业务系统 | 工作台 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  | 招标方案 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | 使用OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  | 投标邀请 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | CA签章GCH改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  | 发标 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | CA签章GCH改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  | 开标评标记录 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  | 定标 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |

③政府采购业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购业务系统 | 项目工作台 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | CA签章GCH改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  | 项目管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 公开（邀请）招标 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 竞争性谈判 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 竞争性磋商 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 询价 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 框架协议 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 标后管理 | 前端页面浏览器H5适配 |

④产权业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产权业务系统 | 转让受理 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 普通交易 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  | 电子竞价 | 竞价规则设置 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 登录竞价系统 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 竞价相关操作 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 竞价历史查询 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | LED投影（竞价监督） | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 延时竞价 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 竞价结束 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 交易结束 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 特殊情况 |  | 前端页面浏览器H5适配 |

⑤土地业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 竞价管理 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 | 电子竞价 | 竞价规则设置 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 4 |  | 登录竞价系统 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 5 |  | 竞价相关操作 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 6 |  | 竞价历史查询 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 7 |  | LED投影（竞价监督） | 前端页面浏览器H5适配 |
| 8 |  | 延时竞价 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 9 |  | 竞价结束 | 前端页面浏览器H5适配 |

⑥电子开标系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标准备、开标倒计时 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 公布投标人名单 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 | 电子标书导入 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 4 | 开标解密 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 5 | 唱标 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 6 | 开标结束 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |

⑦电子评标系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标（评审）准备 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | PDF版式文件阅读和签章适配 |
| 2 | 清标评审 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 | 初步评审 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | PDF版式文件阅读和签章适配 |
| 4 | 详细评审 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | PDF版式文件阅读和签章适配 |
| 5 | 评标（评审）结束 |  | 前端页面浏览器H5适配 |

⑧金融服务支撑平台

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门户网站 | 平台资讯 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 产品服务 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 用户中心 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 用户登录 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 帮助中心 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 业务管理 | 查询服务 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 电子投标保函 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | CA插件适配 |
|  |  |  | OFD插件适配 |
| 3 | 服务支撑应用管理 | 金融机构管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 业务数据管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 数据安全管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 4 | 数据服务交互管理 | 接口数据交互 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 接口日志监控 | 前端页面浏览器H5适配 |

⑨全国CA互认改造功能适配

现有全国CA互认改造，本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化适配改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行适配。

原有全国CA互认改造中需要针对国产化环境适配改造的产品功能有：

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互认扫码基本交互改造 | 二维码生成及展示 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 |  | 二维码动态更新 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 |  | 二维码状态反馈 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 4 |  | 主体结果信息查询 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 5 |  | 加密证书获取及公钥加密 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 6 |  | 通过证书公钥解析证书项 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 7 |  | 扫码解密流程个性化，解密前身份确认 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 8 |  | 扫码解密及结果查询 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 9 |  | 互签互验电子签章组件对接 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 10 |  | H5互签互验签章组件对接 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 11 | 交易平台业务对接改造 | 登录环节改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 12 |  | 招标人/代理文件查看改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 13 |  | 招标人/代理文件签章改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 14 |  | 中心人员文件查看改造－投标材料 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 15 |  | 中心人员文件查看改造－招标材料 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 16 |  | 中心人员文件签章 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 17 |  | 投标人文件查看、签章改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 18 | 业务平台制作工具改造 | 招标文件生成环节改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 19 |  | 文件查看、签章改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 20 | 投标文件制作工具改造 | 专属文件制作工具 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 21 |  | 本地签章服务检测，新增异常提示 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 22 |  | 招标文件导入/查看改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 23 |  | 文档签章完成弹窗改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 24 |  | 文档签章完成事项改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 25 |  | 批量签章功能改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 26 |  | 技术标节点文档导入改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 27 |  | 文件生成校验改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 28 |  | 标书预览、诚信库资料合并送出功能改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 29 |  | 联合体投标改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 30 | “不见面”开标大厅改造 | 登录环节改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 31 |  | 文件解密改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 32 |  | 开标记录表签章功能改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 33 | 评标系统改造 | 登录环节改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 34 |  | 评标环节改造 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 35 | 系统部署及测试 | H5互签互验签章组件服务及部署 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 36 |  | 各模块单元测试 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 37 |  | 身份认证全流程联调测试 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 38 |  | 签章全流程联调测试 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 39 |  | 投标文件生成、加解密全流程联调测试 | 前端页面浏览器H5适配 |

数字见证系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目见证 | 工程建设项目见证 | 立项审批环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 招标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  |  | 资格预审环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 投标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 开标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 定标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 合同签订环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 合同履约环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  | 政府采购项目见证 | 招标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
|  |  |  | 资格预审环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 投标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 开标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 定标环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 合同签订环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 合同履约环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  | 国有产权交易项目见证 | 转让受理环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 普通交易环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 电子竞价环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 交易结束阶段见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 特殊情况阶段见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 土地使用权出让项目见证 | 项目管理环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 电子竞价环节见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 交易结束阶段见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 特殊情况阶段见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 远程异地见证 | 远程项目预订情况 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 远程项目组建情况 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 远程项目组建平台情况 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 远程项目专家组建情况 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 | 主体见证 | 招标人见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 招标代理机构见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 投标人见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 评标专家见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 4 | 场地见证 | 开标场地见证 | 开标室环境视频见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 视频播放器需要改造 |
|  |  |  | 开标过程异常标记 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 开标见证报告 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 开标历史回看 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 评标场地见证 | 评标室环境视频见证 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | CA签章GCH改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |
|  |  |  | 评标过程异常标记 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标见证报告 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标历史回看 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 智能胸牌管理 | 智能胸牌管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 人员入区管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 呼叫处理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 行为查看 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标区预警 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 5 | 智能调度服务 | 评委呼叫 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 区域广播 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 通话记录见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 通话录音在线回放 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 短信通知 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 调度记录登记备案 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 6 | 网络设备见证 | 系统与接口见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 服务器见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 硬件设备见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 应用中间件见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 7 | 出证服务 | 交易见证报告 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  | 交易见证书 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
| 8 | 见证人员工作台 | 领导工作台 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 见证科长工作台 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 见证人员工作台 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 9 | 见证服务可视化大屏 | 交易见证总览 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 交易项目见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 交易现场见证 |  | 前端页面浏览器H5适配 |

黄敏反错检查

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能语义分析 | 实时语音识别 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 自主校正 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 错别字检测 | 错别字检测方式 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 错别字自动校验 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 | 敏感字检测 | 敏感字检测维度 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 敏感字自动校验 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 4 | 黄色、反动图片检测 | 黄色、反动图片检测内容 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 黄色、反动图片自动校验 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 5 | 错链扫描 | 错链扫描方式 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 错链管理 | 前端页面浏览器H5适配 |

定标辅助决策系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标辅助决策系统 | 定标办法管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 |  | 定标准备 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 |  | 定标过程管理 | 前端页面浏览器H5适配 |

分散评标系统功能适配

现有分散评标系统，本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化适配改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行适配。

原有分散评标系统中需要针对国产化环境适配改造的产品功能有：

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |  | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 席位制分散评标 | 对接管理系统 | 平台配置服务 | 平台管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 地区管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 工作人员登录 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标席位分配服务 | 评标席位查询 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 评选席位预约 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 评标地区抽取 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 推送评委名单 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 评标席位分配 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 评标席位释放 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 评标席位校检 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 汇总评标席位查看服务 | 席位预约统计 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 席位运行统计 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 系统对接 | 对接业务系统 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 对接评标系统 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 对接电子档案系统 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 场地智能设备管理机 | 首页 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标席位配置服务 | 绑定功能 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 席位上报 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 评标席位注册 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标席位状态查看服务 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标席位管理服务 | 席位预留 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 席位主动释放 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 席位转场 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 专家进出记录 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 故障登记 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 席位预约统计 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 相关设备支撑服务 | 评标区信息发布 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 权限下发管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 评标席位桌面管控服务 | 席位展示 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 状态同步 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 评标登录 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 公告展示 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 暗标评审 | 范本 |  |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 招标文件制作工具 |  |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 投标文件制作工具 |  |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 开标系统 |  |  | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 评标系统 |  |  | 前端页面浏览器H5适配 |

电子档案系统功能适配

现有电子档案系统，本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化适配改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行适配。

原有电子档案系统中需要针对国产化环境适配改造的产品功能有：

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子档案系统 | 系统登录 | 账号登录和CA登录 | 浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | CA插件适配 |
|  |  | 档案配置 | 全宗信息管理、案卷目录管理、文件目录管理、配置文件管理、四性检测配置 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 大文件上传插件改造 |
|  |  |  |  | Office在线编辑插件适配 |
|  |  |  |  | OFD插件适配 |
|  |  | 档案接收 | 项目资料收集、音视频资料收集、档案接收、档案接收变更、档案征集管理、项目打包情况 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 大文件上传插件改造 |
|  |  |  |  | Office在线编辑插件适配 |
|  |  |  |  | OFD插件适配 |
|  |  | 档案归档 | 档案归档审批、变更归档审批、离线归档、档案追加、档案查阅、档案关联 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 大文件上传插件改造 |
|  |  |  |  | Office在线编辑插件适配 |
|  |  |  |  | OFD插件适配 |
|  |  | 四性检测 | 自动检测、人工检测 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 档案保存 | 档案备份、档案恢复、档案监控 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 档案利用 | 借阅情况查看、档案借阅、借阅延期、档案归还、在线预览、档案下载、档案授权、档案登记、档案证明服务、档案自动归还 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  |  | 大文件上传插件改造 |
|  |  |  |  | Office在线编辑插件适配 |
|  |  |  |  | OFD插件适配 |
|  |  | 档案统计管理 | 归档信息统计、借阅信息统计、下载信息统计、档案数量统计、档案检测信息统计、档案统计展示、统计报表管理 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  | 后台管理 | 明水印管理、日志管理、权限管理、元数据管理、系统配置 | 前端页面浏览器H5适配 |

大数据围串标分析功能适配

现有大数据围串标分析，本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化适配改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行适配。

原有大数据围串标分析中需要针对国产化环境适配改造的产品功能有：

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监测分析 | 事中开标阶段分析、事中候选阶段分析、事后完标阶段分析 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 主体监测分析 | 主体冒烟分析 | 前端页面浏览器H5适配 |
| 3 | 专项预警分析 | 关键指标雷同性分析、投标价格分析、电子标书鉴定、异常人员分析、异常行为分析、异常流程分析、主体关系分析、专家指标分析、投标人指标分析 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
| 4 | 预警线索管理 | 预警线索处理、预警线索追溯 | 前端页面浏览器H5适配 |
|  |  |  | 使用百度编辑器 |
|  |  |  | 使用WPSOffice组件 |
|  |  |  | pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |
|  |  |  | Office转OFD、HTML转OFD |
| 5 | 围串标决策分析 | 围串标专题分析 | 前端页面浏览器H5适配 |

交易智能客服功能适配

现有交易智能客服，本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化适配改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行适配。

原有交易智能客服中需要针对国产化环境适配改造的产品功能有：

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 改造事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规咨询 |  | 前端页面浏览器H5适配 |
| 2 | 常见问题解答 |  | 前端页面浏览器H5适配 |

服务器端适配

适配基础硬件环境

公共资源交易信息化系统在服务器上部署、运行，需要基础的组件支撑，本次GCH CPU适配工作需要针对不同CPU的指令集，进行相应的组件改造及性能调优，以满足GCH CPU最大的性能指标使用率。

需支持适配的芯片包括：鲲鹏920处理器、龙芯3A3000/3B3000

适配基础软件环境

原先服务器操作系统采用Windows和CentOS操作系统，本次需对服务器操作系统进行替代，需支持统信UOS或中标麒麟通用服务器操作系统或龙蜥系统，针对关键业务和数据负载提供高可靠、易管理架构，提供中文化的操作系统环境和常用图形管理工具。

国产化适配相关工作

系统国产化适配解决方案涉及的内容及范围非常广泛，因此不能一蹴而就，故在适配工作中，需采用分步实施的策略来进行，可以从混合使用阶段过渡到全面替代阶段。

投标人需提供国产化适配工作方案，具体需包括：环境搭建和应用迁移、全面适配测试、升级改造、应用部署和数据迁移、适配验证、试运行和正式运行。

数字见证系统

项目见证

工程建设项目见证

自立项审批环节开始，依据见证事项清单对工程建设项目招、投、开、评、定各环节进行数据见证，实现工程建设项目全流程可溯可查。

具体需包括：立项审批环节见证、招标环节见证、资格预审环节见证、投标环节见证、开标环节见证、评标环节见证、定标环节见证、合同签订环节见证、合同履约环节见证。

政府采购项目见证

系统需支持对政府采购项目的招、投、开、评、定各环节进行数据见证，实现政府采购项目全流程可溯可查。

具体需包括：招标环节见证、资格预审环节见证、投标环节见证、开标环节见证、评标环节见证、定标环节见证、合同签订环节见证、合同履约环节见证。

国有产权交易项目见证

系统需支持对国有产权项目在转让受理、普通交易、电子竞价交易环节进行数据见证，实现产权交易项目全流程可溯可查。

具体需包括：转让受理环节见证、普通交易环节见证、电子竞价环节见证、交易结束阶段见证、特殊情况阶段见证。

土地使用权出让项目见证

系统需支持对土地使用权出让项目（以下简称土地交易）在项目管理、电子竞价交易流程进行数据见证，实现土地交易项目全流程可溯可查。

具体需包括：项目管理环节见证、电子竞价环节见证、交易结束阶段见证、特殊情况阶段见证。

远程异地见证

系统支持远程异地见证功能，实现在项目预定、组建的全过程见证，为远程异地评标的公平公正提供支撑。

具体需包括：远程项目预定情况、远程项目组建情况、远程项目组建平台情况、远程项目专家组建情况。

主体见证

招标人见证

需针对招标人在交易过程中的相关行为以及自身相关信息进行见证，全方位勾勒出招标人/代理机构画像，见证其在交易过程中的行为。

具体需包括：基本信息见证、招标项目见证、单位业绩见证、奖惩记录见证、企业人员见证、经营资质见证、招标行为见证。

招标代理机构见证

需针对代理机构在交易过程中的相关行为以及自身相关信息进行见证，全方位勾勒出代理机构画像，见证其在交易过程中的行为。

具体需包括：基本信息见证、代理项目见证、代理业绩见证、奖惩记录见证、从业人员见证、代理行为见证。

投标人见证

需针对投标人这类主体在交易过程中的相关行为以及自身相关信息进行见证，全方位勾勒投标人画像，见证其在交易过程中的行为。

具体需包括：基本信息见证、项目信息见证、投标业绩见证、保证金见证、奖惩记录见证、职业人员信息见证、经营资质见证、投标行为见证

评标专家见证

需针对评标专家这类主体在交易过程中的相关行为以及自身相关信息进行见证，全方位勾勒专家画像，见证其在交易过程中的行为。

具体需包括：基本信息见证、今日评标见证、历史项目见证、评标行为见证。

场地见证

开标场地见证

通过将现有监控与业务有机结合，全方位掌握开标现场的一举一动。同时提供关键帧回放、视频移动侦测技术进一步提高见证人员工作效率，保障开标过程的公平公正。

具体需包括：开标室环境视频见证、开标过程异常标记、开标见证报告、开标历史回看。

评标场地见证

针对评标过程的见证，通过评标室环境监控实时对评标过程进行见证并保存相关资料。同时提供评标异常记录功能，方便见证人员及时记录评标过程中出现的问题。评标结束后，系统提供评标记录报告，对此次评标过程的真实性进行证明。

具体需包括：评标室环境视频见证、评标过程异常标记、评标见证报告、评标历史回看。

智能胸牌管理系统

智能胸牌管理

智能胸牌管理模块通过页面展示包括胸牌编号、胸牌名称、定位卡号、物理地址、IC卡号、绑定状态、录音状态、设备状态、电量、是否充电、佩戴状态、录入时间以及胸牌信息修改数据。便于工作人员对胸牌的信息进行管理维护，同时支持批量导入。

具体需包括：设备信息展示、设备状态监控、设备信息查询、设备信息维护。

人员入区管理

人员入区管理分为专家入区以及工作人员入区两个子模块。管理人员可以在系统内对入区工作人员进行统一信息管理维护。同时人员入区管理模块支持专家以及工作人员手动入区，联动门禁系统自动记录人员入区记录，便于事后追溯。

具体需包括：人员信息录入、人员信息维护、人员手动入区、入区记录查询。

呼叫处理

专家通过智能胸牌手动向场地工作人员发起呼叫请求，系统在接收到请求后联动广播系统通知场地工作人员进行处理，实时展示专家的实时位置和环境监控。处理过程全程记录，便于后续进行追溯。

具体需包括：呼叫处理、呼叫记录查询。

行为查看

依据高精度人员定位系统，以及场地通过楼层平面图的形式以项目维度展示专家评委移动的实时轨迹，评标结束后自动将音视频以及轨迹数据进行打包归档，并提供历史行为查看，支持音视频轨迹联动。

具体需包括：项目管理、专家移动轨迹可视化、录音文件查看、视频查看、历史轨迹查看。

评标区预警

通过轨迹定位系统与智能胸牌进行对接，可以实时动态监管评标室内所有人员的行为信息，预警数据自动归档记录便于事后追溯。

具体需包括：预警查看、预警处理、预警事件归档。

智能调度服务

见证系统需提供一套与交易业务深度融合的智能调度系统为开评标现场提供更高效的调度服务，解决需要人工拨号调度，通话记录与录音与项目不关联，事后难追溯问题。

具体功能需包括：评委呼叫、区域广播、通话记录见证、通话录音在线回放、短信通知、调度记录登记备案。

网络设备见证

为提升相关硬件设备与数字见证系统的联动效率，辅助交易中心工作人员更好地展开见证服务，高效管理中心相关设备，需提供网络设备见证功能。

具体功能需包括：系统与接口见证、服务器见证、硬件设备见证、应用中间件见证。

出证服务

公共资源交易数字见证系统需支持面向交易中心、行业主管部门、公检法用户提供数据出证服务，可根据不同申请人的需求设定不同交易环节的出证数据。

具体功能需包括：交易见证报告、交易见证书。

见证人员工作台

为响应公共资源交易中心相关工作人员见证工作的实际需要，数字见证系统需将工作职责进行完整串联，通过联通多个业务系统、汇集多方数据，为不同角色“量身定制”个性化数字见证工作台，打造“千人千面”数字见证新模式。

具体功能需包括：领导工作台、见证科长工作台、见证人员工作台。

见证服务可视化大屏

通过数据整理分析，将见证服务相关数据信息可视化处理与展示，为中心领导、社会各界提供全方位、多角度见证态势图，方便社会各界对交易中心见证工作进行直观了解。

具体功能需包括：交易见证总览、交易项目见证、交易现场见证。

黄敏反错检查系统

智能语义分析

对交流过程中的发言、对话采集，依托语音平台对实时音频流进行识别，达到“边说边出文字”的效果。可应用于语音输入、会议沟通实时音频流场景。

具体功能需包括：实时语音识别、自主校正。

错别字检测

错别字检测方式

系统为中心提供针对在公共资源交易中心门户网站发布信息的错别字检测服务。通过对用户编制的公告公示文本内容的自动提取，从语义、语句进行分析文本中是否存在错别字，如发现错别字则可自动判断并限制业务人员提交，同步提醒文件编辑人员错别字所在位置。

错别字自动校验

系统提供错别字的自动校验服务，根据信息发布状态分为发布前自动检测和已发布内容的自动检测。

敏感字检测

敏感字检测维度

通过敏感词库的建设，为中心工作人员提供针对发布内容的敏感词检测功能，检测维度需包括：智能鉴黄、暴恐违禁、政治敏感、恶意推广、低俗辱骂。

敏感字自动校验

在工作人员编制完成公告公示提交审核或者提交信息发布时，系统需自动检测用户编制的文本信息，并通过与敏感词库的自动匹配，对发布信息内容进行敏感词检测，如检测到异常信息则给出提示，并阻止信息发布。

黄色、反动图片检测

黄色、反动图片检测内容

系统须具备针对图像的智能检测功能，检测用户上传的图片是否存在违禁图片、色情、暴恐、政治人物、不良场景、恶心图片内容，帮助用户远离违规风险。

黄色、反动图片自动校验

交易主体诚信入库、工作人员发布公告公示上传图片后，系统需自动根据规则库设置的规则对上传的图片进行检测分析，如存在明显的涉及敏感信息内容时，系统给出提示告知用户，并校验不通过的判断。

错链扫描

错链扫描方式

错链扫描服务为中心提供对门户网站发布信息的错链检测服务，在工作人员编制完成公告公示提交审核或提交信息发布时，系统自动检测用户编制的文本信息，对公告中的内容进行扫描，若存在链接格式的内容，则抓取链接信息，将链接存入数据库供访问时调取。

错链管理

调取扫描获得的URL地址，检测链接的可用性。若链接存在报错、无法正常访问情况，则拒绝用户提交审核当前文件或页面的操作，并将链接的访问状态及报错原因，以警告弹窗的形式反馈给用户。用户修改正确后，才能再次提交审核。

定标辅助决策系统

定标办法管理

系统需提供价格竞争定标法、票决定标法、票决抽签定标法、集体议事法管理功能。

定标准备

招标人或招标代理登录至定标辅助决策系统后，系统自动同步当日标段信息到系统中，并实现后续定标操作。

具体需包括：同步定标项目、组建定标委员会、定标委员登录、定标委员签到、定标纪律。

定标过程管理

系统需提供定标过程管理功能，具体需包括：项目信息展示、定标候选人信息、文件查看、提问、定标、定标结果、定标委员签章、定标报告。

分散评标系统

席位制分散评标

对接管理系统

平台配置管理

系统需提供平台配置管理功能，具体需要包括：平台管理、地区管理、中心人员登录。

评标席位管理

系统需提供评标席位管理功能，具体需包括：评标席位查询、评标席位预约、评标地区抽取、推送评委名单、评标席位分配、评标席位释放、评标席位校检。

评标席位统计

系统需提供评标席位统计功能，具体需包括：席位预约统计、席位运行统计。

系统对接

①对接业务系统

提供与公共资源电子交易各系统对接接口，实现席位制场地预约申请，查看剩余席位情况，市县区场地资源调度。

②对接评标系统

提供与评标系统对接接口，与评标系统进行对接，确保专家进入准确的席位进行评标，实现专家统一登录，安全校验。

③对接电子档案系统

提供与公共资源电子档案系统对接接口，实现电子档案自动归档。

场地智能设备管理机

场地智能设备管理机功能是通过相关服务功能，对现有场地的席位及其他智能设备进行统一管控，解决现有场地资源分配不均的问题。

具体功能需包括：首页、评标席位配置、评标席位状态查看、评标席位管理、相关设备支撑、评标席位桌面管控。

暗标评审

范本

需范本开发对范本进行格式化切割，将投标文件组成中技术标的文件类型设定为“技术标（施工组织设计）”。

招标文件制作工具

“招标文件编制子系统”是提供给中心或代理机构用于制作招标正文，导入暗标清单数据和设置评标参数的一套系统软件。含有功能包括：

按照暗标标准文件或暗标示范文本编制生成招标文件；

工程量清单导入（工程建设项目招标投标适用）或货物清单编制；

暗标评标办法设置；

设定暗标投标文件主要内容、格式要求；

电子施工图纸（CAD制图、PDF图纸）导入（工程建设项目招标投标适用）；

将招标文件多个不同格式附件组合打包生成一个文件，电子签章及生成电子招标文件。

本次招标文件制作工具需改造内容有：招标代理在交易平台选定范本后，使用招标文件制作软件，制作招标文件，默认加载范本中投标文件组成配置。

招标代理在评标办法菜单，选择评标办法后，选择技术标评分点对应的默认跳转配置，同范本配置“文件结构”列。

代理可在招标文件制作的同时选择技术标评审是暗标还是明标。

投标文件制作工具

“投标文件编制子系统”是供投标用户使用的，用于制作电子版暗标投标文件的一套系统软件。主要功能包括：

投标文件电子封面及法人委托书制作；

工程量清单导入（工程建设项目招标投标适用）、货物清单制作；

电子施工图纸（CAD制图、PDF图纸）导入（工程建设项目招标投标适用）；

暗标技术标导入；

综合标电子标书制作；

电子投标文件签章及生成；

关于电子投标文件：采用网上递交方式，子系统生成加密的电子投标文件，通过网上加密方式将其递交，在投标截止时间之前，投标人可以选择撤销、修改电子投标文件后，重新递交，系统以最后上传的电子版投标文件为准。到了投标截止时间后，投标人不可再对电子投标文件进行操作。

本次投标文件制作工具需改造内容有：投标单位下载招标文件（若有答疑使用最新答疑文件），使用投标文件制作软件加载招标文件中投标文件组成，进行投标文件制作。若投标文件组成文件类型设定为“技术标（施工组织设计）”，投标单位是否签章为非必填。

开标系统

“开标系统”主要供代理机构和开标负责人使用，实现开标全过程的网络化、电子化。功能模块包括：

1.开标准备、开标倒计时

开标负责人可以使用CA加密锁登录“开标系统”，系统自动列出当前负责人今日开标项目，选择项目后进入“开标系统”。

登录后，如果未到开标时间，系统会自动显示开标倒计时钟。建议此时钟取的是国家授时中心颁布的标准北京时间，确保投标截止时间、开标时间点的精准性和唯一性。

2.公布投标人名单

系统自动从“业务管理系统”中获得投标单位的名单，到了开标时间，自动公布名单信息。如果是采用网上加密方式递交电子投标文件的，还可以获取电子标书状态、递交时间信息。

3.电子标书导入

根据项目的业务要求，系统支持网上加密递交电子标书导入方式：

服务器导入适用于加密文件网上递交的电子投标文件，服务器收到递交的电子投标文件后，CA加密锁将其解密，并导入系统中。

暗标项目开标导入唱标、清单、投标文件组成数据。投标文件组成数据包含范本配置“文件结构”列。

4.开标解密

采用加密文件网上方式递交电子投标文件的，可在开标过程中设立在线解密环节，在开标开始后的特定时间内，投标人登录网上办事系统对递交的电子标书进行在线解密，解密成功后，唱标信息才得以释放。

5.唱标

解密成功后，即进入唱标过程，所有投标单位的唱标信息将同时显示，代理机构或开标负责人可以进行唱标；系统支持电声唱标，可以使用自动语音播报唱标信息。

6.开标结束

唱标完成，支持自动生成开标记录表，现场打印后投标人签字确认。

本次开标系统改造主要内容有：暗标项目开标时，代理对投标文件进行导入。导入唱标、清单、投标文件组成数据。投标文件组成数据包含范本配置“文件结构”列。

开标结束时，评标系统判断暗标情况，若暗标对参与评标的投标单位系统随机生成暗标编号。

评标系统

“评标系统”专门用于专家评标，根据评标流程以及应用需求，系统分为评标准备、清标评审、初步评审、详细评审、评标结束及其他辅助功能模块。评标专家类别主要包括商务标评委和技术标评委。

1.评标（评审）准备

评标（评审）准备阶段为评委评标做好各项准备工作，主要功能包括：

播放评标纪律；

确认回避情况；

推荐评委会组长；

暗标评标准备时，代理对招标文件导入。导入评标办法、明暗设置数据。

2.清标评审

清标评审适用于工程项目，该功能针对投标人的商务标工程量清单部分进行计算、对比、检查工作，帮助专家找出投标报价中的各类问题，为评标专家全面考察投标人的投标情况提供合理、可靠的参考信息。主要功能包括：

清单符合性检查；

措施项目符合性检查；

其他项目符合性检查；

取费检查；

计算错误检查；

3.初步评审

初步评审主要包含形式评审和响应性评审。根据招标文件需求，评审投标单位电子投标文件的需求响应页，通过符合性检查，判断评审结果为“通过”或“不通过”。

若是资格后审项目，本阶段还需进行资格评审，评标专家只需点击资格审查界面相关资质、业绩的蓝色链接文字，即可自动跳转至当前投标单位的“企业诚信库”信息页面，通过查阅诚信库中高清扫描件电子件，判断其投标资格的有效性。

4.详细评审

详细评审分为商务标评审、技术标评审及综合评审。前两项评审由商务标评委和技术标评委分别完成，综合评审由全体评委共同完成。

（1）商务标评审

商务标评审由商务标评委完成，主要包括：投标价格分析、清单价格分析、措施项目分析等商务标分析功能；同时也包含价格分打分，代理机构在编制电子招标文件时已将价格分的打分标准设置好，“评标系统”能够自动从电子招标文件中获取过来，系统可以自动计算出价格分，故无需评委人工计算。

（2）技术标评审

技术标评审由技术标评委完成，根据电子招标文件中的设定，系统按照评标办法进行评审。

技术标的评分点由代理机构在电子招标文件中设置，具体评审时由技术评委进行主观打分，查阅标书时，系统左边显示评审因素及评分栏，右侧主界面显示对应的标书内容，方便专家进行标书评阅。

技术评审支持直接打分、区间打分、优良中差打分等多种打分模式。打分完成后，系统可根据电子招标文件中设置的汇总规则，自动进行技术标打分汇总。

（3）综合评审

综合评审由全体评委共同完成，主要评审商务标、技术标之外的其他要求，评审方式类似于技术标打分评审，在此不赘述。

5.评标（评审）结束

所有打分结束后，系统即可对商务分、技术分、综合分进行自动汇总，得出最终总分，自动进行中标候选人排序。评委会可以推举中标候选人。

系统支持电子签名，评委可以进行集体签名和个人签名，电子签名完成后，系统自动生成完整的电子评标报告。

本次评标系统主要改造内容有：评标准备时，代理对招标文件导入。导入评标办法、明暗设置数据。

评委在非技术标评审时，投标文件组成会通过文件类型“技术标（施工组织设计）”进行过滤，只能查看非“技术标（施工组织设计）”投标文件，防止暗标泄漏。

评委在评审技术评审时，只能查看文件类型“技术标（施工组织设计）”的标书。并且可以通过“文件结构”在点击技术标评分点时自动跳转对应的标书进行查看。

技术标评审结束，评委组长汇总后，汇总界面可以查看投标单位的实际打分情况。

电子档案系统

系统登录

系统需提供账号登录和CA登录功能。

档案配置

档案管理员及档案领导可通过系统完成档案配置。

具体功能需包括：全宗信息管理、案卷目录管理、文件目录管理、配置文件管理、四性检测配置。

档案接收

工作人员可以通过电子档案管理系统的数据采集子系统实现档案接收功能，具体需包括：项目资料收集、音视频资料收集、档案接收、档案接收变更、档案征集管理、项目打包情况。

档案归档

档案管理人员可利用电子档案管理系统的档案归档完成相关工作。

具体需要包括：档案归档审批、变更归档审批、离线归档、档案追加、档案查阅、档案关联。

四性检测

系统在档案归档审批通过后，自动提示档案管理员进行四性检测，具体需包括：自动检测、人工检测。

档案保存

系统需提供档案保存功能，具体需包括：档案备份、档案恢复、档案监控。

档案利用

系统需提供档案利用功能，具体需包括：借阅情况查看、档案借阅、借阅延期、档案归还、在线预览、档案下载、档案授权、档案登记、档案证明服务、档案自动归还。

档案统计管理

系统需提供档案统计管理功能，具体需包括：归档信息统计、借阅信息统计、下载信息统计、档案数量统计、档案检测信息统计、档案统计展示、统计报表管理。

后台管理

系统需提供后台管理功能，具体需包括：明水印管理、日志管理、权限管理、元数据管理、系统配置。

大数据围串标分析

项目监测分析

项目监测分析围绕进场交易项目事中、事后的分析指标判定是否存在围串标行为，具体功能需包括：事中开标阶段分析、事中候选阶段分析、事后完标阶段分析。

主体监测分析

系统需提供主体冒烟分析功能，具体需包括：专家冒烟分析、投标人冒烟分析。

专项预警分析

专项预警分析是针对项目中某些同类型指标的集合分析，从而找出在交易中容易滋生围串标行为的环节和步骤，以便于进一步有针对性地进行整改以及预防。

具体功能需包括：关键指标雷同性分析、投标价格分析、电子标书鉴定、异常人员分析、异常行为分析、异常流程分析、主体关系分析、专家指标分析、投标人指标分析。

预警线索管理

集中项目各个阶段的冒烟线索进行预警处理、追溯并支持提供线索分析报告，为行政监管和公安办案提供有效的线索。

具体功能需包括：预警线索处理、预警线索追溯。

围串标决策分析

基于海量数据的融合，系统汇聚公共资源的多个领域、多个行业、长时间段的详细数据，结合各类跨时空、多源、异构的数据特征，开展大数据综合决策的建设，围绕围串标数据开展专题的挖掘和分析，需包括围串标专题分析。

交易智能客服

公共资源交易智能客服旨在打造“中心人员的办公助理、评标专家的评标助理”，将DeepSeek应用于公共资源交易智能客服，基于先进的人工智能技术和深厚的行业知识积累，专为各类用户角色量身定制，具体功能需包括：法律法规咨询、常见问题解答。

系统对接

系统需支持与现场监控对接、行为轨迹基站对接、门禁设备对接、软电话对接、广播对接、监控系统对接、硬件设备集成、与河南省公共资源交易在线监管服务平台对接、与省远程异地调度系统对接、与银行系统对接、与政府采购网对接、与信用周口平台对接、与省中心土地系统对接、与专家库（综合库、采购库）系统对接，通过统一的数据交换服务，实现数据的共享和推送。

系统软硬件配置清单

软件配置清单

（1）升级改造

- 底层框架升级

| 序号 | 功能模块 | 升级内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底层框架升级 | 微架构服务模式 | 聚合器微服务设计模式 |
|  |  |  | 链式微服务设计模式 |
|  |  |  | 异步消息传递微服务设计模式 |
|  |  | 微服务开发框架 |  |
|  |  | 微服务建设部署 | 服务治理能力 |
|  |  |  | 容器平台建设 |
|  |  | 云架构节点设计 |  |
|  |  | 分布式文件存储设计 | 结构化数据的存储设计 |
|  |  |  | 非结构化数据的存储设计 |
|  |  |  | 半结构化数据的存储设计 |
|  |  | 前后端分离设计 | 前端集成框架 |
|  |  |  | 制定接口规范 |

- 系统功能升级

- 门户网站

| 序号 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 1 | 门户网站 |

- 建设工程业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程业务系统 | 工作台 |
|  |  | 招标方案 |
|  |  | 投标邀请 |
|  |  | 发标 |
|  |  | 开标评标记录 |
|  |  | 定标 |

- 政府采购业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购业务系统 | 项目工作台 |
|  |  | 项目管理 |
|  |  | 公开（邀请）招标 |
|  |  | 竞争性谈判 |
|  |  | 竞争性磋商 |
|  |  | 框架协议 |
|  |  | 询价 |
|  |  | 标后管理 |

- 产权业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产权业务系统 | 转让受理 |  |
|  |  | 普通交易 |  |
|  |  | 电子竞价 | 竞价规则设置 |
|  |  |  | 登录竞价系统 |
|  |  |  | 竞价相关操作 |
|  |  |  | 竞价历史查询 |
|  |  |  | LED投影（竞价监督） |
|  |  |  | 延时竞价 |
|  |  |  | 竞价结束 |
|  |  | 交易结束 |  |
|  |  | 特殊情况 |  |

- 土地业务系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 |  |
|  | 竞价管理 |  |
|  | 电子竞价 | 竞价规则设置 |
|  |  | 登录竞价系统 |
|  |  | 竞价相关操作 |
|  |  | 竞价历史查询 |
|  |  | LED投影（竞价监督） |
|  |  | 延时竞价 |
|  |  | 竞价结束 |

- 电子开标系统

| 序号 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 1 | 开标准备、开标倒计时 |
| 2 | 公布投标人名单 |
| 3 | 电子标书导入 |
| 4 | 开标解密 |
| 5 | 唱标 |
| 6 | 开标结束 |

- 电子评标系统

| 序号 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 1 | 评标（评审）准备 |
| 2 | 清标评审 |
| 3 | 初步评审 |
| 4 | 详细评审 |
| 5 | 评标（评审）结束 |

- 远程异地评标系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程异地评标系统 | 门户网站 |  |
|  |  | 工作人员在线操作 | 工作人员登录 |
|  |  |  | 场地信息维护 |
|  |  |  | 空闲场地查看 |
|  |  |  | 远程评标项目组建 |
|  |  |  | 评标（评审）专家管理 |
|  |  |  | 评标复议 |
|  |  | 代理机构在线操作 | 场地预约 |
|  |  |  | 项目组建下发 |
|  |  | 评标（评审）专家在线操作 | 专家多因子身份认证登录 |
|  |  |  | 基本信息维护 |
|  |  |  | 专家远程评标 |
|  |  |  | 专家手写签字（数字证书认证） |
|  |  | 评委视音频交流子系统 | 评委登入/登出 |
|  |  |  | 音视频沟通交流 |
|  |  |  | 电脑桌面共享 |
|  |  |  | 在线文字交流 |
|  |  | 远程评标在线监督子系统 | 远程评标实时监控 |
|  |  |  | 评标全过程录制 |
|  |  |  | 事后监管回放 |

- 金融服务支撑平台

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门户网站 | 平台资讯 |
|  |  | 产品服务 |
|  |  | 用户中心 |
|  |  | 用户登录 |
|  |  | 帮助中心 |
| 2 | 业务管理 | 查询服务 |
|  |  | 电子投标保函 |
| 3 | 服务支撑应用管理 | 金融机构管理 |
|  |  | 业务数据管理 |
|  |  | 数据安全管理 |
| 4 | 数据服务交互管理 | 接口数据交互 |
|  |  | 接口日志监控 |

- 全国CA互认移动证书

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册/登录 | 系统注册 |
|  |  | 系统登录 |
|  | 证书管理 | 证书办理 |
|  |  | 证书补办 |
|  |  | 证书变更 |
|  |  | 证书续期 |
|  |  | 证书检测 |
|  |  | 证书使用记录 |
|  | 证书应用 | 扫码登录 |
|  |  | 签名签章 |
|  |  | 扫码解密 |
|  |  | 扫码生成文件 |
|  | 企业管理 | 企业认证 |
|  |  | 加入企业 |
|  |  | 企业信息管理 |
|  |  | 企业印章管理 |
|  |  | 企业人员管理 |
|  |  | 管理员转授 |
|  | 账号安全管理 | 登录密码 |
|  |  | 更换手机号 |
|  |  | 账号注销 |
|  |  | 指纹解锁 |
|  |  | 证书PIN码管理 |
|  | 交易专区管理 | 专区展示 |
|  |  | 无证模式 |
|  |  | 单点登录 |
|  |  | 业务管理 |

- 全国CA互认改造

| 序号 | 功能模块 | 改造内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 互认扫码基本交互改造 | 二维码生成及展示 |
|  |  | 二维码动态更新 |
|  |  | 二维码状态反馈 |
|  |  | 主体结果信息查询 |
|  |  | 加密证书获取及公钥加密 |
|  |  | 通过证书公钥解析证书项 |
|  |  | 扫码解密流程个性化，解密前身份确认 |
|  |  | 扫码解密及结果查询 |
|  |  | 互签互验电子签章组件对接 |
|  |  | H5互签互验签章组件对接 |
| 2 | 交易平台业务对接改造 | 登录环节改造 |
|  |  | 招标人/代理文件查看改造 |
|  |  | 招标人/代理文件签章改造 |
|  |  | 中心人员文件查看改造－投标材料 |
|  |  | 中心人员文件查看改造－招标材料 |
|  |  | 中心人员文件签章 |
|  |  | 投标人文件查看、签章改造 |
| 3 | 业务平台制作工具改造 | 招标文件生成环节改造 |
|  |  | 文件查看、签章改造 |
| 4 | 投标文件制作工具改造 | 专属文件制作工具 |
|  |  | 本地签章服务检测，新增异常提示 |
|  |  | 招标文件导入/查看改造 |
|  |  | 文档签章完成弹窗改造 |
|  |  | 文档签章完成事项改造 |
|  |  | 批量签章功能改造 |
|  |  | 技术标节点文档导入改造 |
|  |  | 文件生成校验改造 |
|  |  | 标书预览、诚信库资料合并送出功能改造 |
|  |  | 联合体投标改造 |
| 5 | “不见面”开标大厅改造 | 登录环节改造 |
|  |  | 文件解密改造 |
|  |  | 开标记录表签章功能改造 |
| 6 | 评标系统改造 | 登录环节改造 |
|  |  | 评标环节改造 |
| 7 | 系统部署及测试 | H5互签互验签章组件服务及部署 |
|  |  | 各模块单元测试 |
|  |  | 身份认证全流程联调测试 |
|  |  | 签章全流程联调测试 |
|  |  | 投标文件生成、加解密全流程联调测试 |

- 国产化适配改造

| 序号 | 改造内容 |
| --- | --- |
| 1 | 客户端适配 |
| 2 | 国产化适配改造方案（业务模块） |
| 3 | 服务器端适配 |
| 4 | 国产化适配相关工作 |

（2）数字见证系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目见证 | 工程建设项目见证 | 立项审批环节见证 |
|  |  |  | 招标环节见证 |
|  |  |  | 资格预审环节见证 |
|  |  |  | 投标环节见证 |
|  |  |  | 开标环节见证 |
|  |  |  | 评标环节见证 |
|  |  |  | 定标环节见证 |
|  |  |  | 合同签订环节见证 |
|  |  |  | 合同履约环节见证 |
|  |  | 政府采购项目见证 | 招标环节见证 |
|  |  |  | 资格预审环节见证 |
|  |  |  | 投标环节见证 |
|  |  |  | 开标环节见证 |
|  |  |  | 评标环节见证 |
|  |  |  | 定标环节见证 |
|  |  |  | 合同签订环节见证 |
|  |  |  | 合同履约环节见证 |
|  |  | 国有产权交易项目见证 | 转让受理环节见证 |
|  |  |  | 普通交易环节见证 |
|  |  |  | 电子竞价环节见证 |
|  |  |  | 交易结束阶段见证 |
|  |  |  | 特殊情况阶段见证 |
|  |  | 土地使用权出让项目见证 | 项目管理环节见证 |
|  |  |  | 电子竞价环节见证 |
|  |  |  | 交易结束阶段见证 |
|  |  |  | 特殊情况阶段见证 |
| 2 | 远程异地见证 | 远程项目预定情况 |  |
|  |  | 远程项目组建情况 |  |
|  |  | 远程项目组建平台情况 |  |
|  |  | 远程项目专家组建情况 |  |
| 3 | 主体见证 | 招标人见证 |  |
|  |  | 招标代理机构见证 |  |
|  |  | 投标人见证 |  |
|  |  | 供应商见证 |  |
|  |  | 竞买人见证 |  |
|  |  | 评标专家见证 |  |
| 4 | 场地见证 | 开标场地见证 | 开标室环境视频见证 |
|  |  |  | 开标过程异常标记 |
|  |  |  | 开标见证报告 |
|  |  |  | 开标历史回看 |
|  |  | 评标场地见证 | 评标室环境视频见证 |
|  |  |  | 评标过程异常标记 |
|  |  |  | 评标见证报告 |
|  |  |  | 评标历史回看 |
|  |  | 智能胸牌管理系统 | 智能胸牌管理 |
|  |  |  | 人员入区管理 |
|  |  |  | 呼叫处理 |
|  |  |  | 行为查看 |
|  |  |  | 评标区预警 |
| 5 | 智能调度服务 | 评委呼叫 |  |
|  |  | 区域广播 |  |
|  |  | 通话记录见证 |  |
|  |  | 通话录音在线回放 |  |
|  |  | 短信通知 |  |
|  |  | 调度记录登记备案 |  |
| 6 | 网络设备见证 | 系统与接口见证 |  |
|  |  | 服务器见证 |  |
|  |  | 硬件设备见证 |  |
|  |  | 应用中间件见证 |  |
| 7 | 出证服务 | 交易见证报告 |  |
|  |  | 交易见证书 |  |
| 8 | 见证人员工作台 | 领导工作台 |  |
|  |  | 见证科长工作台 |  |
|  |  | 见证人员工作台 |  |
| 9 | 见证服务可视化大屏 | 交易见证总览 |  |
|  |  | 交易项目见证 |  |
|  |  | 交易现场见证 |  |

（3）黄敏反错检查

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能语义分析 | 实时语音识别 |
|  |  | 自主校正 |
| 2 | 错别字检测 | 错别字检测方式 |
|  |  | 错别字自动校验 |
| 3 | 敏感字检测 | 敏感字检测维度 |
|  |  | 敏感字自动校验 |
| 4 | 黄色、反动图片检测 | 黄色、反动图片检测内容 |
|  |  | 黄色、反动图片自动校验 |
| 5 | 错链扫描 | 错链扫描方式 |
|  |  | 错链管理 |

（4）定标辅助决策系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标辅助决策系统 | 定标办法管理 | 价格竞争定标法 |
|  |  |  | 票决定标法 |
|  |  |  | 票决抽签定标法 |
|  |  |  | 集体议事法 |
|  |  | 定标准备 | 同步定标项目 |
|  |  |  | 组建定标委员会 |
|  |  |  | 定标委员登录 |
|  |  |  | 定标委员签到 |
|  |  |  | 定标纪律 |
|  |  | 定标过程管理 | 项目信息展示 |
|  |  |  | 定标候选人信息 |
|  |  |  | 文件查看 |
|  |  |  | 提问 |
|  |  |  | 定标 |
|  |  |  | 定标结果 |
|  |  |  | 定标委员签章 |
|  |  |  | 定标报告 |

（5）分散评标系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 席位制分散评标 | 对接管理系统 | 平台配置服务 | 平台管理 |
|  |  |  |  | 地区管理 |
|  |  |  |  | 工作人员登录 |
|  |  |  | 评标席位分配服务 | 评标席位查询 |
|  |  |  |  | 评选席位预约 |
|  |  |  |  | 评标地区抽取 |
|  |  |  |  | 推送评委名单 |
|  |  |  |  | 评标席位分配 |
|  |  |  |  | 评标席位释放 |
|  |  |  |  | 评标席位校检 |
|  |  |  | 汇总评标席位查看服务 | 席位预约统计 |
|  |  |  |  | 席位运行统计 |
|  |  |  | 系统对接 | 对接业务系统 |
|  |  |  |  | 对接评标系统 |
|  |  |  |  | 对接电子档案系统 |
|  |  | 场地智能设备管理机 | 首页 |  |
|  |  |  | 评标席位配置服务 | 绑定功能 |
|  |  |  |  | 席位上报 |
|  |  |  |  | 评标席位注册 |
|  |  |  | 评标席位状态查看服务 |  |
|  |  |  | 评标席位管理服务 | 席位预留 |
|  |  |  |  | 席位主动释放 |
|  |  |  |  | 席位转场 |
|  |  |  |  | 专家进出记录 |
|  |  |  |  | 故障登记 |
|  |  |  |  | 席位预约统计 |
|  |  |  | 相关设备支撑服务 | 评标区信息发布 |
|  |  |  |  | 权限下发管理 |
|  |  |  | 评标席位桌面管控服务 | 席位展示 |
|  |  |  |  | 状态同步 |
|  |  |  |  | 评标登录 |
|  |  |  |  | 公告展示 |
| 2 | 暗标评审 | 范本 |  |  |
|  |  | 招标文件制作工具 |  |  |
|  |  | 投标文件制作工具 |  |  |
|  |  | 开标系统 |  |  |
|  |  | 评标系统 |  |  |

（6）电子档案系统

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子档案系统 | 系统登录 |  |
|  |  | 档案配置 | 全宗信息管理 |
|  |  |  | 案卷目录管理 |
|  |  |  | 文件目录管理 |
|  |  |  | 配置文件管理 |
|  |  |  | 四性检测配置 |
|  |  | 档案接收 | 项目资料收集 |
|  |  |  | 音视频资料收集 |
|  |  |  | 档案接收 |
|  |  |  | 档案接收变更 |
|  |  |  | 档案征集管理 |
|  |  |  | 项目打包情况 |
|  |  | 档案归档 | 档案归档审批 |
|  |  |  | 变更归档审批 |
|  |  |  | 离线归档 |
|  |  |  | 档案追加 |
|  |  |  | 档案查阅 |
|  |  |  | 档案关联 |
|  |  | 四性检测 | 自动检测 |
|  |  |  | 人工检测 |
|  |  | 档案保存 | 档案备份 |
|  |  |  | 档案恢复 |
|  |  |  | 档案监控 |
|  |  | 档案利用 | 借阅情况查看 |
|  |  |  | 档案借阅 |
|  |  |  | 借阅延期 |
|  |  |  | 档案归还 |
|  |  |  | 在线预览 |
|  |  |  | 档案下载 |
|  |  |  | 档案授权 |
|  |  |  | 档案登记 |
|  |  |  | 档案证明服务 |
|  |  |  | 档案自动归还 |
|  |  | 档案统计管理 | 归档信息统计 |
|  |  |  | 借阅信息统计 |
|  |  |  | 下载信息统计 |
|  |  |  | 档案数量统计 |
|  |  |  | 档案检测信息统计 |
|  |  |  | 档案统计展示 |
|  |  |  | 统计报表管理 |
|  |  | 后台管理 | 明水印管理 |
|  |  |  | 日志管理 |
|  |  |  | 权限管理 |
|  |  |  | 元数据管理 |
|  |  |  | 系统配置 |

（7）大数据围串标分析

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目监测分析 | 事中开标阶段分析 |
|  |  | 事中候选阶段分析 |
|  |  | 事后完标阶段分析 |
| 2 | 主体监测分析 | 主体冒烟分析 |
| 3 | 专项预警分析 | 关键指标雷同性分析 |
|  |  | 投标价格分析 |
|  |  | 电子标书鉴定 |
|  |  | 异常人员分析 |
|  |  | 异常行为分析 |
|  |  | 异常流程分析 |
|  |  | 主体关系分析 |
|  |  | 专家指标分析 |
|  |  | 投标人指标分析 |
| 4 | 预警线索管理 | 预警线索处理 |
|  |  | 预警线索追溯 |
| 5 | 围串标决策分析 | 围串标专题分析 |

（8）交易智能客服

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易智能客服 | 法律法规咨询 |
| 2 |  | 常见问题解答 |

（9）终端系统及接口设计

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端系统及接口设计 | 终端系统设计 |  |
| 2 | 接口设计 | 数据交换及接口设计 | 现场监控对接 |
|  |  |  | 行为轨迹基站对接 |
|  |  |  | 门禁设备对接 |
|  |  |  | 软电话对接 |
|  |  |  | 广播对接 |
|  |  |  | 监控系统对接 |
|  |  |  | 硬件设备集成 |
|  |  |  | 与河南省公共资源交易在线监管服务平台对接 |
|  |  |  | 与省远程异地调度系统对接 |
|  |  |  | 与银行系统对接 |
|  |  |  | 与政府采购网对接 |
|  |  |  | 与信用周口平台对接 |
|  |  |  | 与省中心土地系统对接 |
|  |  |  | 与专家库（综合库、采购库）系统对接 |

硬件设备参数要求

| 序号 | 产品名称 | 性能及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、分散评标系统硬件 |  |  |  |  |
| 1）监控 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 不低于200万像素，分辨率≥1920*1080，宽动态：120dB，镜头3.5～12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE供电，红外照射距离≥30米，防护等级：IP66； 通讯接口：1个RJ45以太网口； 音频接口：1输入，1输出； 报警接口；1输入，1输出； | 台 | 35 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 64路H.265、H.264混合接入 输入带宽≥384Mbps 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 16盘位，单盘容量支持≥12T 2个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出 最大支持≥24×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |
| 3 | 监控硬盘 | 6T监控级硬盘，转速≥5400RPM，3.5英寸，SATA接口 | 块 | 16 |
| 2）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面式摄像头 | 传感器：CMOS 分辨率≥1920*1080 最大帧数：30帧/秒 接口：USB 2.0 驱动：免驱 | 个 | 35 |
| 2 | 耳麦（单孔） | 1.有线方式，带麦克风； 2、佩戴方式：头戴式； 3、耳机插头 3.5mm插头 4、耳麦类型； 5、频响范围 20～20000Hz 6、耳机插头类型：直插型； 7、阻抗 32Ω。 | 个 | 35 |
| 3）后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 远程评标视频终端（国产化） | 总体要求：可与评标系统整合（单点登录），支持用户通过网页的形式直接登入线上评标室。 1、监管人员功能：监管人员可以对远程评标项目进行全面综合的在线监督监控，包含对各地评标现场整体环境监控、评标专家个人视音频监控、评标专家计算机桌面操作监控。 2、监督人员根据需要，可以监管各地（包含各省级、市级、县级）远程评标项目，监管用户打开监管客户端，对具体的远程评标项目进行在线监督，监管人员具有隐身登录（会议室中不出现监管人员身份）功能。 3、系统构架：支持服务器级联，满足大容量的远程评标场景下使用；管理端页面基于WEB方式应用，界面友好直观；支持多级结构；服务器自动容错。 4、灵活性：提供控制登录会议室后客户端是最小化到系统托盘或正常最大化显示在桌面的接口；评委视频客户端能够根据评标的项目是否结束，自动关闭视频会议客户端，无需手动操作。 5、信令通道：提供远程异地评标项目下线上评标沟通的信令SDK，支持实时通信线上场景构建，支持用户管理，兼容市面上主流音视频厂商的SDK，实现监控的查看功能。 6、屏幕共享：支持共享更流畅，支持远程异地评标环节评委共享桌面给其他评委查看。 7、界面友好：要求系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 8、文字交流：提供文字交流功能。所有参与人员都可以利用公共文字交流平台进行文字交流。 9、视频质量：要求视频清晰、流畅、帧率最高可达30帧/秒。 10、视频完整性：适应复杂网络环境，抵抗超高网络丢包，保证视频清晰、流畅。 11、视频布局：提供多种分屏布局方式（4分屏、9分屏），支持单路视频图像全屏显示，支持双流显示。 12、分辨率：支持1920*1080、720*567、704*567、640*480、352*288、320*240、176*144、160*120 13、双工情况：全双工音频（同时双向的音频）。 14、回声消除：支持软件自动进行回声消除。 15、降噪处理：支持软件自动进行降噪处理。 16、动态码率：可变动码率，能够适应更复杂网络环境。 17、多级管理权限：须提供多级管理用户和部门的功能，根据客户的实际需要进行多级用户管理。 18、设置功能：支持手动调节麦克风、话筒功能。 19、通讯协议：采用标准的IETF XMPP协议，完全模块化、分布式架构，模块之间通过XML进行协议和信令传递，以便于扩展的灵活性。 20、网络协议：支持TCP/IP（互联网和专网所采用的传输协议）、RTP/RTCP（流媒体传输所采用的标准传输协议）、HTTP Tunneling（传输隧道技术，有效的防火墙和网络穿透技术）； 21、音视频传输协议：支持UDP、HTTP传输协议，支持DIFESERVER/LBR等QOS技术，运用网络修包技术和防抖动算法，以及码流控制算法，结合前向纠错抗丢包技术，流畅度高。 22、网络要求：支持Ethernet（以太网）、FrameRelay（帧中继）、ATM Cable、802.11b任何基于IP的网络。 23、断线重连：支持客户端断线重连，客户端和服务器断开后服务器具有容错及自动恢复功能。 24、适用系统版本：适用于PAAS平台模式下的四合一管理系统。 25、支持适配自主可控终端。 | 个 | 25 |
| 2 | 开评标视音频管理机（国产化） | 1.功能要求：自动读取公共资源交易系统提供的标准数据接口，自动创建远程异地评标交流通道，实现评委之间交流、评委对投标单位的变声质询（需配套不见面询标软件）的功能。 2、性能要求： （1）国产化CPU≥64核处理器； （2）内存≥32GB DDR4 ECC； （3）硬盘≥4T 企业级SATA硬盘； （4）网口≥2个千兆电口； （5）电源≥冗余双电源； （6）正版国产化操作系统； （7）最大支持150路视频流并发。 | 台 | 1 |
| 3 | 视音频录制管理机（国产化） | 1.功能要求：适用于远程评标或询标答疑环节，将线上会议室中专家与专家、投标人及专家的桌面操作及摄像头的视音频录制。支持把合成后的文件存到指定的存储上。 2、性能要求： （1）国产化CPU≥64核处理器； （2）内存≥32GB DDR4 ECC； （3）硬盘≥4T 企业级SATA硬盘； （4）网口≥2个千兆电口； （5）电源≥冗余双电源； （6）正版国产化操作系统； （7）最大支持75路同时在线进行录制。 | 台 | 2 |
| 4 | 视音频录制授权终端（国产化） | 1.综合录制功能：对于远程评标和询标答疑全过程中投标单位（有不见面询标时）、专家的个人监控、桌面监控进行服务端录制并存储，快捷简便，后期支持集中存档，方便刻录。 2、配合录制管理机进行使用，每个授权终端支持一个用户进行录制。 3、支持适配自主可控终端。 | 个 | 45 |
| 5 | 24口POE交换机 | ≥24个千兆POE电口，≥4个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，整机最大输出PoE功率≥370W | 台 | 3 |
| 6 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC） | 个 | 6 |
| 4）布线 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装、材料、调试费 | 含设备安装所需的网络、电源布线材料费和人工安装调试费 | 点位 | 65 |
| 二、数字见证系统硬件 |  |  |  |  |
| 1）开评标室环境视频见证 |  |  |  |  |
| 1 | 可信流媒体管理机（国产化） | 总体要求：自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，将中心主流的网络摄像机转换成RTMP、FLV、HLS中一种视频流格式，并提供IP限制、视频防盗功能。 1、功能要求： （1）转发查看功能：支持在接到应用层用户的视频查看请求时，从视频源平台或监控服务器上面拉取对应的 RTSP 流，实时转码成支持大多数播放器播放的 RTMP流，转发到指定的应用层界面进行查看。 （2）防盗链技术：支持附加一层防盗链技术，保证安全。 （3）客户端IP限制：支持客户端IP限制，限定用户查看转发的视频流地址。 （4）与监控系统无缝衔接：与监控系统无缝衔接，保证开标、评标监控的安全、稳定。 2、技术要求： （1）国产化CPU≥16核处理器； （2）内存≥32GB DDR4 ECC； （3）硬盘≥4TB 7.2K 3.5英寸 SATA； （4）正版国产化操作系统； （5）双口千兆以太网卡； （6）支持IPv6。 | 台 | 1 |
| 2）开评标现场智能调度服务 |  |  |  |  |
| 1 | IP呼叫终端 | 总体要求：自动读取业务系统的标准数据接口，配合智能呼叫调度管理机使用，评委专家可通过该设备与监督人员进行一对一通话。 1、具有高清语音，支持百兆以太网，网络电话；支持PoE供电。 2、功能集成：可外接EHS无线耳机扩展功能；可满足监督场景下的不同需求，并提供优质的用户体验。 3、主显示模块：132×64 黑白点阵屏，无背光； 4、键盘：24 个按键，包括：3 个功能键（静音/耳机/重拨），4 个动态软件定义键（Soft-key），2 个方向键，12 个标准电话数字键，2 个声音控制键（增大/减小），1 个免提键。 5、外设：手柄 (RJ9) *1，标准RJ9手柄曲线 *1，1.5m 网线 *1，话机支架 *1，状态指示灯 *1 （红色） 6、接口：RJ9接口*2，手柄*1，耳机*1； 7、网口：RJ45接口*2， 网络*1，PC *1 （网络桥接模式） 8、终端功能：本地电话本 （1000条）；网络电话本 （支持XML/LDAP, 1000条）；通话记录 （未接来电/来电/去电，1000条）；阻止来电列表/允许来电列表；支持语音留言。 9、支持用户自定义 DSS键 / 软按键；支持网络时间同步；支持录音（服务器录音）； 10、支持全双工免提通话， 支持声学回音消除 (AEC）； 11、具有语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)/ 自动增益控制 （AGC）功能。 | 个 | 27 |
| 2 | IP广播音箱 | 总体要求：配合IP呼叫终端使用，实现监督室和开评标室之间广播喊话和实时采播功能； 1、利用软件系统进行广播选择，通过IP呼叫终端进行广播。 2、广播支持不少于10个优先级，高的优先级音频可以达到低的优先级。 3、网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示； 4、网络协议：支持UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP，RTP，G.711A/U和G.722，RFC3261协议； 5、广播输出：自带功放和喇叭。 | 个 | 16 |
| 3 | 智能呼叫调度管理机（国产化） | 总体要求：自动读取业务系统标准数据接口，提供音视频调度相关的服务程序，通话全程实时录音、实现专家评委与监督人员之间的语音调度功能。 1、国产化CPU≥64核处理器 ； 2、内存≥32GB DDR4； 3、网口≥2个千兆电口； 4、硬盘≥ 4TB SATA； 5、支持IPv6； 6、正版国产化操作系统。 | 台 | 1 |
| 3）评标区域人员出入见证 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别挂壁式门禁一体机 | 总体要求：自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别。识别成功以后，自动控制电锁开门，让被识别人员进入评标房间。 1、功能要求： （1）采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），自动提取系统中的抽取专家名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标室专家的控制； （2）整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯； 2、采用人性化设计的通用界面，Android操作系统，方便易用。 3、标准的TCP/IP接口支持跨网段连接。 4、内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、摄像头、补光灯； 5、处理器：高性能安卓工业级处理器 6、内存≥2GB DDR3 7、内置存储≥16GB 8、操作系统：不低于Android 9.0 9、数据容量：指纹容量不低于30000枚，人脸容量不低于10000张； 10、二代身份证识别模块：可读取身份证全部信息，读取时间＜1s； 11、指纹识别模块：符合公安部标准的二代证指纹模块 12、摄像头：双目摄像头，200万像素高清摄像头，支持活体检测； 13、显示模块：≥8寸，支持触摸； 14、通讯方式： TCP/IP，RS232/485，韦根； 15、数据接口：1*USB，1*RJ45。 | 台 | 16 |
| 4）人员轨迹见证 |  |  |  |  |
| 1 | 智能胸牌收发卡终端 | 总体要求：与门禁系统联动，实现人员身份核验，确保智能胸牌与人员对应绑定，并能实现人员自助取卡、取卡检测、自助还卡功能； 1、功能要求： （1）身份核验：采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），与门禁系统内业务系统下发的抽取评委名单进行验证，实现对取卡人员的权限控制； （2）自助发卡：身份核验通过后，自动绑定人员信息和胸牌信息，并发放智能胸牌； （3）取卡检测：内置光电传感设备，检测人员是否取卡； （4）自助还卡：评委评标结束后，将胸牌归还到设备内，解绑人员信息。 （5）数据读取：支持读取智能胸牌的相关数据； （6）胸牌充电：智能胸牌在终端卡槽内自动充电，无需人工干预。 （7）语音提示：语音提示辅助人员取卡还卡。 2、技术要求： （1）CPU≥八核处理器； （2）内存：≥16GB； （3）操作系统：不低于Android 9.0； （4）显示模块：≥8寸，支持触摸，分辨率≥800*1280； （5）充电卡槽：≥96个； （6）身份证读卡模块：读取二代身份证信息，读取时间≤1s； （7）双目摄像头：≥200万像素，分辨率≥1920*1080，支持活体检测； （8）指纹模块：符合二代证标准的专用光学指纹模块； （9）机柜：采用国标1.2厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工，金属烤漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能胸牌 | 总体要求：设备内置轨迹定位模块、状态指示灯、振动模块、陀螺仪模块、NFC模块，实现轨迹定位、佩戴检测、录音和一键呼叫功能。 1、功能要求： （1）定位功能：结合定位基站，获取佩戴人员的轨迹路线； （2）佩戴检测：内置陀螺仪模块，对佩戴者运动特征进行分析，检测胸牌佩戴情况； （3）录音功能：支持录音，记录佩戴人员的语音内容； （4）一键呼叫：紧急突发情况时，按下一键呼叫按钮通知工作人员。 （5）预警提醒：与系统联动，当检测到佩戴人员未佩戴胸牌时或佩戴人员触发疑似违规预警时，提供语音提醒或振动提醒功能。 2、技术要求： （1）CPU≥双核处理器； （2）内置TF卡，容量≥16G，支持录音存储； （3）定位精度≤30cm； （4）状态指示灯：电量状态、录音状态和网络状态指示。 （5）单声道麦克风，拾音半径≥1.5m； （6）内置锂电池，电池容量≥1500mA，续航不低于8小时； （7）电池自带保护，防止电池过充、过放、短路及超高温充放电。 | 个 | 80 |
| 3 | 定位基站 | 采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 100 |
| 4 | 室内报警基站 | 覆盖范围：5～60m（室内），室外无遮挡>400m 天线规格：内置全向 时间同步：全无线 测量体制：TOA（TOF）/TDOA 发射功率：≤-41dBm/MHz，可调 接收灵敏度：≤-97dBm@500M，6.8Mbps 工作体制：802.15.4a/z 工作频率：3GHz～10GHz 保密性：128 位硬件加密 调试接口：RJ45 报警精度：<30cm（无遮挡环境） 报警时延：<1s 报警距离：免报、报警、预警距离均可设 定位频率：默认 1Hz，（按需求设置） 供电方式：DC 9～24V 或 DC 18～80V 防水等级：IP65 | 台 | 1 |
| 5 | 定位引擎 | 人员精确定位计算引擎软件：提供实时定位结果（包括标签实时X，Y坐标，标签实时电量，定位时间戳）；提供定位数据推送接口；提供引擎配置接口；提供硬件远程控制接口（硬件配置、重启、工作状态查询）。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线控制器AC | 千兆无线控制器，标配≥3个千兆电口，默认管理≥8个AP，最大可支持管理≥256个AP，支持在线用户数4K，支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP统一管理、集群管理、可视化网管 | 台 | 1 |
| 7 | 无线AP授权 | NAP接入授权，每增加一个管理的AP数量 | 个 | 26 |
| 8 | 普通吸顶AP | 室内高性能无线接入点，支持MU-MIMO，内置智能天线，支持2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率≥1167Mbps；千兆口上联、支持802.1x/短信等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、胖瘦一体化；支持POE和本地供电 | 台 | 34 |
| 5）其他 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | ≥24个千兆POE电口，≥4个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，整机最大输出PoE功率≥370W | 台 | 7 |
| 2 | 24口接入交换机 | ≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP 交流供电 包转发率≥51Mpps 交换容量≥336Gbps | 台 | 1 |
| 3 | 汇聚交换机 | 交换容量≥432Gbps；包转发率≥120Mpps；三层交换机；≥24个GESFP，≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个10GE SFP+，含1个交流电源 | 台 | 1 |
| 4 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC） | 个 | 18 |
| 5 | 8口交换机 | ≥8个10/100/1000M电口，交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps | 台 | 16 |
| 6 | 设备安装、材料、调试费 | 含设备安装所需的网络、电源布线材料费和人工安装调试费 | 点位 | 180 |
| 7 | 激光打印机 | 最大打印幅面：A4 黑白打印速度≥25ppm 双面打印：自动 接口类型：USB 适配国产化操作系统 | 台 | 7 |
| 8 | 国产电脑 | 兆芯U6780A/8G DDR4/512G SSD/2G独显/DVDRW/23.8/3年正式激活麒麟系统 | 台 | 29 |
| 9 | 专家身份认证终端 | 总体要求：自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息功能； 1、功能要求： （1）人证核验：评标专家可以在专家身份认证终端上通过刷身份证进行人证比对操作，实现专家的实名认证；比对成功后，专家身份认证终端支持自动唤醒桌面的评标系统，自动登录到该专家的所要评标的标段页面进行评标； （2）手写签字：评标专家在评标完成后需要对评标报告进行签字确认。评标专家可以直接在专家身份认证终端上进行签字，签字内容自动合并到评标报告中； （3）签章数据上链：签章完成后，系统会自动把专家已签章完成的数据上传到区块链中，专家可以在专家身份认证终端上查看上链情况。 （4）界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 2、性能要求： （1）Android六核处理器； （2）内存≥4GB； （3）内置存储器≥32GB； （4）显示模块：≥10.1英寸，支持触摸，分辨率支持1920*1080；集成主动式电磁笔； （5）内置800万高清摄像头；支持人证比对功能；不低于Android 7.1； （6）网络类型：支持WIFI、RJ45； （7）支持IPv6； （8）内置身份证识别模块； （9）内置指纹识别模块； （10）集成一体式支架，支持自调节。 | 台 | 14 |
| 10 | 摇号机 | 不低于100球摇号机 | 台 | 6 |
| 三、开标区改造 |  |  |  |  |
| 1）303房间（利旧原307桌椅，安装开标设备） |  |  |  |  |
| 1 | 功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2:400W×2 立体声/并联4Ω×2:1000W×2 桥接8Ω：1800W； 2.连接座：XLR 、TRS接口； 3.电压增益 (@1KHz）：40dB； 4.输入灵敏度：0dBu(1V）； 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡； 6.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB； 7.THD+N（@1/8功率下）：≤0.05％； 8.信噪比 (A计权）：≥100dB； 9.阻尼系数 (@ 1KHz）：≥300@ 8 ohms； 10.分离度 (@1KHz）：≥80dB； 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12.指示灯：电源 、保护、失真； 13.冷却方式：风扇冷却； 14.供电： 220V 50Hz； 15.最大功耗：8000W； | 台 | 1 |
| 2 | 音箱 | 1.8寸专业会议音箱，优质密度板，白色/黑色耐磨金刚砂漆，黑色网加声学绵； 2.额定功率：150W； 3.承受功率：250W； 4.频率响应：50Hz-20KHz； 5.阻抗：80hms； 6.灵敏度：110dB； 7.指向性：100°H*100°V； | 个 | 4 |
| 3 | 无线话筒（一拖二） | 1.一拖二会议 二通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供6套机同时使用，即可同时使用6台接收机和12个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示，每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 11.使用距离： 空旷环境：80～100米 复杂环境：50～80米 12.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.支持Wi-Fi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简 洁； 3.输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路 均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms； 4.输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 5.可变高/低通滤波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔（Bessel）、巴特沃斯（Butterworth）或宁克（Linkwitz-Riley）； 特设通道参数拷贝功能，让你的操作更加简单； 6.可存储20组用户程序，支持中控协议；支持APP调试。 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.8组单声道输入，高品质麦克风放大器； 2.3波段频率输入； 3.高精度双色发光二极管，正确控制输出电平； 4.60 mm高精度长寿命手钉衰减器； 5.内部专业数字效果处理器； 6.最大输出电平： 19dBm (1KHz, THD=0.5%)； 7.噪声： -105dB； 8.信噪比： ≤ 80dB； 9.等效噪声源输入电动势： -115dBm； 10.耳机输出功率： 100mw (1KHz, THD=0.5%, 200Ω）； 11.均衡： Low: 80Hz ±15dB Mid: 2.5KHz±15dB High: 12KHz ±15dB； 12.增益控制： MONO（单声道）-60dB~-40dB； 13.频率响应： 20Hz~20KHz(±3dB）； 14.总谐波失真+噪声： ≤0.003% (1KHz, 0.775V）。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1.输入电压：AC220V/50Hz； 2.额定功率：5200W，总容量 30A； 3.输出功率：每路插座最大输出电流 30A； 4.特点： 8 路每路状态显示，电源指示灯，多媒体电源插座，多台联机功能； 5.输入方式：3*2.5 平方交流电源线，带插头； 6.输出方式：8 路电源输出，标准通用三孔插座； 7.功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭； 8.每路之间动作时间 1 秒； 9.开关/指示：船型开关，电源指示灯，每路通电后指示灯。 | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2.2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 3.移频防啸叫，4档可选； 4.每通道设24个自动陷波器，工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5.每通道31段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5.噪声门可避免静态状态下系统弱噪声干扰； 6.输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7.响应时间快中慢3速可调，适应更多应用场景需求； 8.USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9.可存储24组配置，灵活存储调用。 | 台 | 1 |
| 8 | 摄像头 | 外观： 防暴半球 传感器类型： 1/3英寸CMOS 像素： 400万 最大分辨率： 2688×1520 扫描方式： 逐行扫描 电子快门： 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度： 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 信噪比： ＞56dB 最大补光距离： 30m（红外） 补光灯： 1颗（红外灯） 调整角度： 水平：0°～355°； 垂直：0°～75°； 旋转：0°～355° 镜头类型： 定焦 镜头接口： M12 镜头焦距： 3.6mm 镜头光圈： F1.6 视场角： 水平：84°；垂直：42°；对角：101° 光圈控制： 固定光圈 近摄距： 1.7m 通用行为分析： 绊线入侵；区域入侵 视频压缩标准: H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码： H.264：支持； H.265：支持 视频帧率： 50Hz 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps） 视频码率： H.264:32Kbps～6144Kbps H.265:12Kbps～6144Kbps 日夜转换： ICR自动切换 背光补偿: 支持 强光抑制： 支持 宽动态： 120dB 白平衡： 自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义 增益控制： 手动；自动 降噪: 3D降噪 默认分辨率下默认码流： 4096kbps（2560×1440） 图像翻转： 支持 走廊模式： 90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持） 镜像： 支持 隐私遮挡： 4块 音频接口： 支持 内置MIC: 支持，内置1个MIC 音频压缩标准： G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC 音频采样率： 8kHz；16kHz 报警: 支持 报警事件： 无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人） 网络接口： 1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 网络协议： IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;Bonjour 接入标准： ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联 预览最大用户数： 20个（总带宽：48M） 存储功能： 大华云联；FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS 浏览器： 支持IE； 支持谷歌； 支持火狐 对接平台： Smart PSS;DSS；大华云联 网络安全： 码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；账户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级 图像设置： 亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马 OSD信息叠加： 时间；通道；地理位置 录像模式： 手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像 最大Micro SD卡： 256GB 恢复默认： 支持一键恢复默认配置 用户管理: 最大支持20个用户 安全模式： 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制 低照等级： 星光 音频输入： 1路（RCA头） 音频输出： 1路（RCA头） 报警输入： 2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流） 报警输出： 2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流） 电源返送： 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA 工作电压： DC12V（±30%）；POE （802.3af） 供电方式: DC12V/PoE 功耗： 基本功耗：2W（DC12V）；2.8W（POE） 最大功耗（H.265，最高分辨率，最大码流，开宽动态，红外灯最亮，开IVS，电源返送）：6.7W（DC12V）；8.1W（POE） 工作温度： -40℃~+60℃ 工作湿度： ≤95% 防护等级： IP67；IK10 外壳材料： 金属 安装方式： 壁装；吊装；柱装；顶装； 电源: 不标配 镜头： 标配 | 个 | 4 |
| 9 | 拾音器 | 频率响应： 80Hz-16KHz 灵敏度： -34dB 信噪比： 60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa 指向特性： 全指向 动态范围： 70dB（1kHz at Max dB SPL） 最大承受音压： 120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 输出阻抗： 最大600 欧姆非平衡 输出信号幅度: 2.5Vpp 麦克风： 震膜电容咪头 信号处理： 采用高保真/低噪声处理芯片 保护电路： 8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力： 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式： 三条引线：（电源、音频、公共地） 传输介质： 3芯0.5 mm² RVVP屏蔽电缆 工作电压: DC 12V 工作温度： -30℃～+70℃ 工作湿度： 5%～93%RH（无凝结） 储存温度： -30℃～+70℃ 储存湿度： 5%～93%RH（无凝结） 外观颜色： 白色 外壳材质： 铝合金 认证： ROHS认证 | 个 | 4 |
| 10 | 机柜 | 20U双面钢质网孔网络机柜 | 个 | 1 |
| 11 | 网络、音响、电源布线 | 含房间内的网络、音响、电源布线 | 项 | 1 |
| 2）305房间（放置大会议桌，两种椅子共40把，安装音响设备） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌（长度8米） | 1.基材：采用E1级实木颗粒板材，经同色封边，烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合GB18580-2001室内装饰装修材料要求，材料无变形、防生虫，无有害气体。 2、五金配件：优质五金配件 3.台面、侧板板材厚度要求不低于25mm。 | 张 | 1 |
| 2 | 会议椅 | 1.面材：优质网布，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥3级。 2、海绵：采用高弹海绵，座面密度≥25kg/m³、回弹率≥35%，达到国家阻燃标准。 3、聚丙烯注塑成型椅背 。 4、扶手：PP固定扶手。 5、椅腿：黑色静电喷涂≥1.5mm厚钢管架，防滑塑料底脚。 | 把 | 20 |
| 3 | 列席椅 | 1.面材：优质网布，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥3级。 2、海绵：采用高弹海绵，座面密度≥25kg/m³、回弹率≥35%，达到国家阻燃标准。 3、聚丙烯注塑成型椅背 。 4、扶手：PP固定扶手。 5、椅腿：黑色静电喷涂≥1.5mm厚钢管架，防滑塑料底脚。 | 把 | 20 |
| 4 | 茶水柜 | 1.基材：采用E1级实木颗粒板材，经同色封边，烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合GB18580-2001室内装饰装修材料要求，材料无变形、防生虫，无有害气体。 2、五金配件：优质五金配件 3.台面、侧板板材厚度要求不低于25mm。 | 个 | 1 |
| 5 | 功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2:400W×2 立体声/并联4Ω×2:1000W×2 桥接8Ω：1800W； 2.连接座：XLR 、TRS接口； 3.电压增益 (@1KHz）：40dB； 4.输入灵敏度：0dBu(1V）； 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡； 6.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB； 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 8.信噪比 (A计权）：≥100dB； 9.阻尼系数 (@ 1KHz）：≥300@ 8 ohms； 10.分离度 (@1KHz）：≥80dB； 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12.指示灯：电源 、保护、失真； 13.冷却方式：风扇冷却； 14.供电： 220V 50Hz； 15.最大功耗：8000W； | 台 | 1 |
| 6 | 音箱 | 1.8寸专业会议音箱，优质密度板，白色/黑色耐磨金刚砂漆，黑色网加声学绵； 2.额定功率：150W； 3.承受功率：250W； 4.频率响应：50Hz-20KHz； 5.阻抗：80hms； 6.灵敏度：110dB； 7.指向性：100°H*100°V； | 个 | 4 |
| 7 | 无线话筒（一拖四，共8只话筒） | 1.一拖四会议四通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供5套机同时使用，即可同时使用5台接收机和20个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 11.使用距离： 空旷环境：80～100米 复杂环境：50～80米 12.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 2 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.支持Wi-Fi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简 洁； 3.输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路 均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms； 4.输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 5.可变高/低通滤波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔（Bessel）、巴特沃斯（Butterworth）或宁克（Linkwitz-Riley)； 特设通道参数拷贝功能，让你的操作更加简单； 6.可存储20组用户程序，支持中控协议；支持APP调试。 | 台 | 1 |
| 9 | 调音台 | 1.8组单声道输入，高品质麦克风放大器； 2.3波段频率输入； 3.高精度双色发光二极管，正确控制输出电平； 4.60 mm高精度长寿命手钉衰减器； 5.内部专业数字效果处理器； 6.最大输出电平： 19dBm (1KHz, THD=0.5%）； 7.噪声： -105dB； 8.信噪比： ≤ 80dB； 9.等效噪声源输入电动势： -115dBm； 10.耳机输出功率： 100mw (1KHz, THD=0.5%, 200Ω）； 11.均衡： Low: 80Hz ±15dB Mid: 2.5KHz±15dB High: 12KHz ±15dB； 12.增益控制： MONO（单声道）-60dB~-40dB； 13.频率响应: 20Hz~20KHz(±3dB）； 14.总谐波失真+噪声： ≤0.003% (1KHz, 0.775V）。 | 台 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 1.输入电压：AC220V/50Hz； 2.额定功率：5200W，总容量 30A； 3.输出功率：每路插座最大输出电流 30A； 4.特点： 8 路每路状态显示，电源指示灯，多媒体电源插座，多台联机功能； 5.输入方式：3*2.5 平方交流电源线，带插头； 6.输出方式：8 路电源输出，标准通用三孔插座； 7.功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭； 8.每路之间动作时间 1 秒； 9.开关/指示：船型开关，电源指示灯，每路通电后指示灯。 | 台 | 1 |
| 11 | 反馈抑制器 | 1.会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2.2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 3.移频防啸叫，4档可选； 4.每通道设24个自动陷波器，工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5.每通道31段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5.噪声门可避免静态状态下系统弱噪声干扰； 6.输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7.响应时间快中慢3速可调，适应更多应用场景需求； 8.USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9.可存储24组配置，灵活存储调用。 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 20U双面钢质网孔网络机柜 | 个 | 1 |
| 13 | 网络、音响、电源布线 | 含房间内的网络、音响、电源布线 | 项 | 1 |
| 3）306房间（安装主席会议桌椅和联排会议椅，利旧原来投影和电脑） |  |  |  |  |
| 1 | 主席台条桌 | 1.贴面材料：采用进口实木皮，实木皮饰面，厚度≥0.6mm； 2、封边用材：与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%. 4.油漆：油漆采用华润等品牌油漆,五底三面油漆工艺。色泽均匀，饱满。漆膜其他理化性能符合标准规定。 | 张 | 3 |
| 2 | 会议椅 | 1.优质进口布面：质感柔和，透气性强，耐腐、耐磨，富于韧性； 2、原实木框架，材质坚硬，刚性强； 3、海绵采用高密度泡棉，海绵表面一层防老化保护膜。泡棉：台湾“杜邦”品牌采用高密度定型海绵，密度为45 kg/ m3 ，靠背密度为35 kg/ m3，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，PU成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形 | 把 | 6 |
| 3 | 连排椅 | 1.模具成型铝合金固定站脚 2：椅座背：坐板采用优质旋切木热压成型并双面压防火板，背采用10mm多层内板外敷高密度海绵和高档面料。 3：写字板：高密度板/刨花板并双面贴防火板 4：铝合金一体压铸成型重力座角码 5：冷拉钢丝并表面静电喷涂书网 | 张 | 87 |
| 4 | 功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2:400W×2 立体声/并联4Ω×2:1000W×2 桥接8Ω：1800W； 2.连接座：XLR 、TRS接口； 3.电压增益 (@1KHz）：40dB； 4.输入灵敏度：0dBu(1V）； 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡； 6.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB； 7.THD+N（@1/8功率下）：≤0.05％； 8.信噪比 (A计权）：≥100dB； 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms； 10.分离度 (@1KHz）：≥80dB； 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12.指示灯：电源 、保护、失真； 13.冷却方式：风扇冷却； 14.供电： 220V 50Hz； 15.最大功耗：8000W； | 台 | 1 |
| 5 | 音箱 | 1.8寸专业会议音箱，优质密度板，白色/黑色耐磨金刚砂漆，黑色网加声学绵； 2.额定功率：150W； 3.承受功率：250W； 4.频率响应：50Hz-20KHz； 5.阻抗：80hms； 6.灵敏度：110dB； 7.指向性：100°H*100°V； | 个 | 4 |
| 6 | 无线话筒（一拖二） | 1.一拖二会议 二通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供6套机同时使用，即可同时使用6台接收机和12个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示，每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 11.使用距离： 空旷环境：80～100米 复杂环境：50～80米 12.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 1 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.支持Wi-Fi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简 洁； 3.输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路 均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms； 4.输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 5.可变高/低通滤波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔（Bessel）、巴特沃斯（Butterworth）或宁克（Linkwitz-Riley）； 特设通道参数拷贝功能，让你的操作更加简单； 6.可存储20组用户程序，支持中控协议；支持APP调试。 | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 1.8组单声道输入，高品质麦克风放大器； 2.3波段频率输入； 3.高精度双色发光二极管，正确控制输出电平； 4.60 mm高精度长寿命手钉衰减器； 5.内部专业数字效果处理器； 6.最大输出电平： 19dBm (1KHz, THD=0.5%）； 7.噪声： -105dB； 8.信噪比： ≤ 80dB； 9.等效噪声源输入电动势： -115dBm； 10.耳机输出功率： 100mw (1KHz, THD=0.5%, 200Ω）； 11.均衡： Low: 80Hz ±15dB Mid: 2.5KHz±15dB High: 12KHz ±15dB； 12.增益控制： MONO（单声道）-60dB~-40dB； 13.频率响应： 20Hz~20KHz(±3dB）； 14.总谐波失真+噪声： ≤0.003% (1KHz, 0.775V)。 | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1.输入电压：AC220V/50Hz； 2.额定功率：5200W，总容量 30A； 3.输出功率：每路插座最大输出电流 30A； 4.特点： 8 路每路状态显示，电源指示灯，多媒体电源插座，多台联机功能； 5.输入方式：3*2.5 平方交流电源线，带插头； 6.输出方式：8 路电源输出，标准通用三孔插座； 7.功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭； 8.每路之间动作时间 1 秒； 9.开关/指示：船型开关，电源指示灯，每路通电后指示灯。 | 台 | 1 |
| 10 | 反馈抑制器 | 1.会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2.2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 3.移频防啸叫，4档可选； 4.每通道设24个自动陷波器，工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5.每通道31段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5.噪声门可避免静态状态下系统弱噪声干扰； 6.输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7.响应时间快中慢3速可调，适应更多应用场景需求； 8.USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9.可存储24组配置，灵活存储调用。 | 台 | 1 |
| 11 | 摄像头 | 外观： 防暴半球 传感器类型： 1/3英寸CMOS 像素: 400万 最大分辨率： 2688×1520 扫描方式： 逐行扫描 电子快门： 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度： 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 信噪比： ＞56dB 最大补光距离： 30m（红外） 补光灯： 1颗（红外灯） 调整角度: 水平：0°～355°； 垂直：0°～75°； 旋转：0°～355° 镜头类型： 定焦 镜头接口： M12 镜头焦距： 3.6mm 镜头光圈： F1.6 视场角： 水平：84°；垂直：42°；对角：101° 光圈控制: 固定光圈 近摄距： 1.7m 通用行为分析： 绊线入侵；区域入侵 视频压缩标准： H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码： H.264：支持； H.265：支持 视频帧率： 50Hz 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps） 视频码率： H.264:32Kbps～6144Kbps H.265:12Kbps～6144Kbps 日夜转换： ICR自动切换 背光补偿： 支持 强光抑制： 支持 宽动态： 120dB 白平衡： 自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义 增益控制： 手动；自动 降噪: 3D降噪 默认分辨率下默认码流： 4096kbps（2560×1440） 图像翻转： 支持 走廊模式： 90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持） 镜像： 支持 隐私遮挡： 4块 音频接口： 支持 内置MIC: 支持，内置1个MIC 音频压缩标准： G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC 音频采样率： 8kHz；16kHz 报警: 支持 报警事件： 无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人） 网络接口： 1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 网络协议： IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;Bonjour 接入标准： ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联 预览最大用户数: 20个（总带宽：48M） 存储功能： 大华云联；FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS 浏览器： 支持IE； 支持谷歌； 支持火狐 对接平台： Smart PSS;DSS；大华云联 网络安全： 码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级 图像设置: 亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马 OSD信息叠加: 时间；通道；地理位置 录像模式： 手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像 最大Micro SD卡: 256GB 恢复默认： 支持一键恢复默认配置 用户管理： 最大支持20个用户 安全模式： 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制 低照等级： 星光 音频输入： 1路（RCA头） 音频输出： 1路（RCA头） 报警输入： 2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流） 报警输出： 2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流） 电源返送： 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA 工作电压： DC12V（±30%）；POE （802.3af） 供电方式： DC12V/PoE 功耗： 基本功耗：2W（DC12V）；2.8W（POE） 最大功耗（H.265，最高分辨率，最大码流，开宽动态，红外灯最亮，开IVS，电源返送）：6.7W（DC12V）；8.1W（POE） 工作温度: -40℃~+60℃ 工作湿度： ≤95% 防护等级： IP67；IK10 外壳材料： 金属 安装方式： 壁装；吊装；柱装；顶装； 电源： 不标配 镜头： 标配 | 个 | 4 |
| 12 | 拾音器 | 频率响应： 80Hz-16KHz 灵敏度： -34dB 信噪比： 60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa 指向特性： 全指向 动态范围： 70dB（1kHz at Max dB SPL） 最大承受音压： 120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 输出阻抗: 最大600 欧姆非平衡 输出信号幅度： 2.5Vpp 麦克风： 震膜电容咪头 信号处理： 采用高保真/低噪声处理芯片 保护电路： 8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力： 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式： 三条引线：（电源、音频、公共地） 传输介质： 3芯0.5 mm² RVVP屏蔽电缆 工作电压： DC 12V 工作温度： -30℃～+70℃ 工作湿度： 5%～93%RH（无凝结） 储存温度： -30℃～+70℃ 储存湿度： 5%～93%RH（无凝结） 外观颜色: 白色 外壳材质： 铝合金 认证： ROHS认证 | 个 | 4 |
| 13 | 机柜 | 20U双面钢质网孔网络机柜 | 个 | 1 |
| 14 | 网络、音响、电源布线 | 含房间内的网络、音响、电源布线 | 项 | 1 |
| 4）307房间（安装主席会议桌椅和联排会议椅、开标设备） |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1.采用3LCD显示技术 2.亮度≥6000流明 3.物理分辨率≥1920*1200 4.激光灯源、灯泡寿命≥30000小时 5.对比度≥500000:1 6.接口不少于：HDMIx2，VGAx1、USB*1 7.镜头变焦不小于1.6倍 8.具有水平和垂直两纬梯形校正功能，垂直方向支持手动和自动梯形校正 9.扬声器：≥16W 10.电源100～240V@ 50/60Hz | 台 | 1 |
| 2 | 投影吊架 | 1.5米投影吊架 | 个 | 1 |
| 3 | 高清线 | HDMI高清视频线 | 条 | 1 |
| 4 | 电动投影幕布（150寸） | 电动投影幕布（150寸） | 个 | 1 |
| 5 | 连排椅 | 1.模具成型铝合金固定站脚 2：椅座背：坐板采用优质旋切木热压成型并双面压防火板，背采用10mm多层内板外敷高密度海绵和高档面料。 3：写字板：高密度板/刨花板并双面贴防火板 4：铝合金一体压铸成型重力座角码 5：冷拉钢丝并表面静电喷涂书网 | 张 | 87 |
| 6 | 功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2:400W×2 立体声/并联4Ω×2:1000W×2 桥接8Ω：1800W； 2.连接座：XLR 、TRS接口； 3.电压增益 (@1KHz）：40dB； 4.输入灵敏度：0dBu(1V)； 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡； 6.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB； 7.THD+N（@1/8功率下）：≤0.05％； 8.信噪比 (A计权）：≥100dB； 9.阻尼系数 (@ 1KHz）：≥300@ 8 ohms； 10.分离度 (@1KHz）：≥80dB； 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12.指示灯：电源 、保护、失真； 13.冷却方式：风扇冷却； 14.供电： 220V 50Hz； 15.最大功耗：8000W； | 台 | 1 |
| 7 | 音箱 | 1.8寸专业会议音箱，优质密度板，白色/黑色耐磨金刚砂漆，黑色网加声学绵； 2.额定功率：150W； 3.承受功率：250W； 4.频率响应：50Hz-20KHz； 5.阻抗：80hms； 6.灵敏度：110dB； 7.指向性：100°H*100°V； | 个 | 4 |
| 8 | 无线话筒（一拖二） | 1.一拖二会议 二通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供6套机同时使用，即可同时使用6台接收机和12个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示，每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 11.使用距离： 空旷环境：80～100米 复杂环境：50～80米 12.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 1 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.支持Wi-Fi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简 洁； 3.输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路 均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms； 4.输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 5.可变高/低通滤波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔（Bessel）、巴特沃斯（Butterworth）或宁克（Linkwitz-Riley）； 特设通道参数拷贝功能，让你的操作更加简单； 6.可存储20组用户程序，支持中控协议；支持APP调试。 | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 1.8组单声道输入，高品质麦克风放大器； 2.3波段频率输入； 3.高精度双色发光二极管，正确控制输出电平； 4.60 mm高精度长寿命手钉衰减器； 5.内部专业数字效果处理器； 6.最大输出电平： 19dBm (1KHz, THD=0.5%）； 7.噪声： -105dB； 8.信噪比： ≤ 80dB； 9.等效噪声源输入电动势： -115dBm； 10.耳机输出功率： 100mw (1KHz, THD=0.5%, 200Ω）； 11.均衡： Low: 80Hz ±15dB Mid: 2.5KHz±15dB High: 12KHz ±15dB； 12.增益控制： MONO（单声道）-60dB~-40dB； 13.频率响应： 20Hz~20KHz(±3dB）； 14.总谐波失真+噪声： ≤0.003% (1KHz, 0.775V）。 | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 1.输入电压：AC220V/50Hz； 2.额定功率：5200W，总容量 30A； 3.输出功率：每路插座最大输出电流 30A； 4.特点： 8 路每路状态显示，电源指示灯，多媒体电源插座，多台联机功能； 5.输入方式：3*2.5 平方交流电源线，带插头； 6.输出方式：8 路电源输出，标准通用三孔插座； 7.功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭； 8.每路之间动作时间 1 秒； 9.开关/指示：船型开关，电源指示灯，每路通电后指示灯。 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1.会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2.2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 3.移频防啸叫，4档可选； 4.每通道设24个自动陷波器，工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5.每通道31段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5.噪声门可避免静态状态下系统弱噪声干扰； 6.输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7.响应时间快中慢3速可调，适应更多应用场景需求； 8.USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9.可存储24组配置，灵活存储调用。 | 台 | 1 |
| 13 | 摄像头 | 外观： 防暴半球 传感器类型： 1/3英寸CMOS 像素： 400万 最大分辨率： 2688×1520 扫描方式: 逐行扫描 电子快门： 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度： 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 信噪比： ＞56dB 最大补光距离： 30m（红外） 补光灯: 1颗（红外灯） 调整角度: 水平：0°～355°； 垂直：0°～75°； 旋转：0°～355° 镜头类型: 定焦 镜头接口： M12 镜头焦距： 3.6mm 镜头光圈： F1.6 视场角： 水平：84°；垂直：42°；对角：101° 光圈控制： 固定光圈 近摄距: 1.7m 通用行为分析： 绊线入侵；区域入侵 视频压缩标准： H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码： H.264：支持； H.265：支持 视频帧率： 50Hz 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps） 视频码率： H.264:32Kbps～6144Kbps H.265:12Kbps～6144Kbps 日夜转换： ICR自动切换 背光补偿： 支持 强光抑制： 支持 宽动态： 120dB 白平衡： 自动;自然光；路灯；室外；手动;区域自定义 增益控制： 手动；自动 降噪： 3D降噪 默认分辨率下默认码流： 4096kbps（2560×1440） 图像翻转： 支持 走廊模式： 90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持） 镜像： 支持 隐私遮挡： 4块 音频接口： 支持 内置MIC: 支持，内置1个MIC 音频压缩标准： G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC 音频采样率： 8kHz；16kHz 报警： 支持 报警事件： 无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人） 网络接口： 1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 网络协议： IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;Bonjour 接入标准： ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联 预览最大用户数： 20个（总带宽：48M） 存储功能： 大华云联；FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS 浏览器： 支持IE； 支持谷歌； 支持火狐 对接平台： Smart PSS;DSS；大华云联 网络安全： 码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；账户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级 图像设置： 亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马 OSD信息叠加： 时间；通道;地理位置 录像模式： 手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像 最大Micro SD卡： 256GB 恢复默认： 支持一键恢复默认配置 用户管理: 最大支持20个用户 安全模式： 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密;IEEE 802.1x；网络访问控制 低照等级： 星光 音频输入： 1路（RCA头） 音频输出： 1路（RCA头） 报警输入： 2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流） 报警输出: 2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流） 电源返送: 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA 工作电压： DC12V（±30%）；POE （802.3af） 供电方式： DC12V/PoE 功耗： 基本功耗：2W（DC12V）；2.8W（POE） 最大功耗（H.265，最高分辨率，最大码流，开宽动态，红外灯最亮，开IVS，电源返送）：6.7W（DC12V）；8.1W（POE） 工作温度: -40℃~+60℃ 工作湿度： ≤95% 防护等级： IP67；IK10 外壳材料： 金属 安装方式： 壁装；吊装；柱装；顶装； 电源： 不标配 镜头： 标配 | 个 | 4 |
| 14 | 拾音器 | 频率响应： 80Hz-16KHz 灵敏度: -34dB 信噪比： 60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa 指向特性： 全指向 动态范围： 70dB（1kHz at Max dB SPL） 最大承受音压： 120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 输出阻抗: 最大600 欧姆非平衡 输出信号幅度： 2.5Vpp 麦克风： 震膜电容咪头 信号处理： 采用高保真/低噪声处理芯片 保护电路： 8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力： 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式: 三条引线：（电源、音频、公共地） 传输介质： 3芯0.5 mm² RVVP屏蔽电缆 工作电压： DC 12V 工作温度： -30℃～+70℃ 工作湿度： 5%～93%RH（无凝结） 储存温度： -30℃～+70℃ 储存湿度： 5%～93%RH（无凝结） 外观颜色： 白色 外壳材质： 铝合金 认证: ROHS认证 | 个 | 4 |
| 15 | 机柜 | 20U双面钢质网孔网络机柜 | 个 | 1 |
| 16 | 网络、音响、电源布线 | 含房间内的网络、音响、电源布线 | 项 | 1 |
| 5）403房间（安装办公桌椅组合共36人位） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌（6人位） | 1.基材：选用优质环保 E1级刨花板标准。防潮、防水、耐磨、耐刮伤、耐高温特点。 2、贴面：优质防火板。 3、封边：2.5mm 厚同色 PVC 封边条。 4、屏风：国标1.2厚铝合金型材框架，配条纹磨砂玻璃。 5、规格可根据房间面积定制。 | 套 | 6 |
| 2 | 滚轮办公椅 | 1.面材：优质网布，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥3级。 2、海绵：采用高弹海绵，座面密度≥25kg/m³、回弹率≥35%，达到国家阻燃标准。 3、聚丙烯注塑成型椅背 。 4、椅腿：五星盘升降底角，静音轮。 | 把 | 36 |
| 3 | 网络和电源布线 | 含房间内的网络和电源布线 | 位 | 36 |
| 4 | 网络交换机（48口） | 48个10/100/1000M电口，4个10G SFP+光口 | 台 | 1 |
| 5 | 机柜 | 20U双面钢质网孔网络机柜 | 个 | 1 |
| 6）405房间（安装主席会议桌椅和联排会议椅、开标设备） |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1.采用3LCD显示技术 2.亮度≥6000流明 3.物理分辨率≥1920*1200 4.激光灯源、灯泡寿命≥30000小时 5.对比度≥500000:1 6.接口不少于：HDMIx2，VGAx1、USB*1 7.镜头变焦不小于1.6倍 8.具有水平和垂直两纬梯形校正功能，垂直方向支持手动和自动梯形校正 9.扬声器：≥16W 10.电源100～240V@ 50/60Hz | 台 | 1 |
| 2 | 投影吊架 | 1.5米投影吊架 | 个 | 1 |
| 3 | 高清线 | HDMI高清视频线 | 条 | 1 |
| 4 | 投影幕布 | 电动投影幕布（150寸） | 个 | 1 |
| 5 | 连排椅 | 1.模具成型铝合金固定站脚 2：椅座背：坐板采用优质旋切木热压成型并双面压防火板，背采用10mm多层内板外敷高密度海绵和高档面料。 3：写字板：高密度板/刨花板并双面贴防火板 4：铝合金一体压铸成型重力座角码 5：冷拉钢丝并表面静电喷涂书网 | 张 | 87 |
| 6 | 功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2:400W×2 立体声/并联4Ω×2:1000W×2 桥接8Ω：1800W； 2.连接座：XLR 、TRS接口； 3.电压增益 (@1KHz）：40dB； 4.输入灵敏度：0dBu(1V）； 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡； 6.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB； 7.THD+N（@1/8功率下）：≤0.05％； 8.信噪比 (A计权）：≥100dB； 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms； 10.分离度 (@1KHz）：≥80dB； 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12.指示灯：电源 、保护、失真； 13.冷却方式：风扇冷却； 14.供电： 220V 50Hz； 15.最大功耗：8000W； | 台 | 1 |
| 7 | 音箱 | 1.8寸专业会议音箱，优质密度板，白色/黑色耐磨金刚砂漆，黑色网加声学绵； 2.额定功率：150W； 3.承受功率：250W； 4.频率响应：50Hz-20KHz； 5.阻抗：80hms； 6.灵敏度：110dB； 7.指向性：100°H*100°V； | 个 | 4 |
| 8 | 无线话筒（一拖二） | 1.一拖二会议 二通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供6套机同时使用，即可同时使用6台接收机和12个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 11.使用距离： 空旷环境：80～100米 复杂环境：50～80米 12.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 1 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简 洁； 3.输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路 均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms； 4.输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 5.可变高/低通滤波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔（Bessel）、巴特沃斯（Butterworth）或宁克（Linkwitz-Riley）； 特设通道参数拷贝功能，让你的操作更加简单； 6.可存储20组用户程序，支持中控协议；支持APP调试。 | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 1.8组单声道输入，高品质麦克风放大器； 2.3波段频率输入； 3.高精度双色发光二极管，正确控制输出电平； 4.60 mm高精度长寿命手钉衰减器； 5.内部专业数字效果处理器； 6.最大输出电平： 19dBm (1KHz, THD=0.5%）； 7.噪声： -105dB； 8.信噪比： ≤ 80dB； 9.等效噪声源输入电动势： -115dBm； 10.耳机输出功率： 100mw (1KHz, THD=0.5%, 200Ω）； 11.均衡： Low: 80Hz ±15dB Mid: 2.5KHz±15dB High: 12KHz ±15dB； 12.增益控制: MONO（单声道）-60dB~-40dB； 13.频率响应： 20Hz~20KHz(±3dB）； 14.总谐波失真+噪声： ≤0.003% (1KHz, 0.775V）。 | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 1.输入电压：AC220V/50Hz； 2.额定功率：5200W，总容量 30A； 3.输出功率：每路插座最大输出电流 30A； 4.特点： 8 路每路状态显示，电源指示灯，多媒体电源插座，多台联机功能； 5.输入方式：3*2.5 平方交流电源线，带插头； 6.输出方式：8 路电源输出，标准通用三孔插座； 7.功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭； 8.每路之间动作时间 1 秒； 9.开关/指示：船型开关，电源指示灯，每路通电后指示灯。 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1.会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2.2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 3.移频防啸叫，4档可选； 4.每通道设24个自动陷波器，工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5.每通道31段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5.噪声门可避免静态状态下系统弱噪声干扰； 6.输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7.响应时间快中慢3速可调，适应更多应用场景需求； 8.USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9.可存储24组配置，灵活存储调用。 | 台 | 1 |
| 13 | 摄像头 | 外观： 防暴半球 传感器类型： 1/3英寸CMOS 像素： 400万 最大分辨率： 2688×1520 扫描方式: 逐行扫描 电子快门： 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度： 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 信噪比： ＞56dB 最大补光距离: 30m（红外） 补光灯： 1颗（红外灯） 调整角度： 水平：0°～355°； 垂直：0°～75°； 旋转：0°～355° 镜头类型： 定焦 镜头接口： M12 镜头焦距： 3.6mm 镜头光圈: F1.6 视场角： 水平：84°；垂直：42°；对角：101° 光圈控制： 固定光圈 近摄距： 1.7m 通用行为分析： 绊线入侵；区域入侵 视频压缩标准： H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码： H.264:支持； H.265：支持 视频帧率： 50Hz 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps） 视频码率： H.264:32Kbps～6144Kbps H.265:12Kbps～6144Kbps 日夜转换： ICR自动切换 背光补偿： 支持 强光抑制： 支持 宽动态： 120dB 白平衡： 自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义 增益控制： 手动；自动 降噪： 3D降噪 默认分辨率下默认码流: 4096kbps（2560×1440） 图像翻转： 支持 走廊模式： 90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持） 镜像： 支持 隐私遮挡： 4块 音频接口： 支持 内置MIC: 支持，内置1个MIC 音频压缩标准： G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC 音频采样率： 8kHz；16kHz 报警： 支持 报警事件： 无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人） 网络接口： 1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 网络协议： IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;Bonjour 接入标准： ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联 预览最大用户数： 20个（总带宽：48Ｍ） 存储功能： 大华云联；FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS 浏览器： 支持IE； 支持谷歌； 支持火狐 对接平台： Smart PSS;DSS;大华云联 网络安全： 码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；账户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级 图像设置： 亮度；对比度；锐度;饱和度；伽马 OSD信息叠加： 时间；通道;地理位置 录像模式： 手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像 最大Micro SD卡： 256GB 恢复默认： 支持一键恢复默认配置 用户管理: 最大支持20个用户 安全模式： 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制 低照等级： 星光 音频输入： 1路（RCA头） 音频输出： 1路（RCA头） 报警输入： 2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流） 报警输出： 2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流） 电源返送： 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA 工作电压: DC12V（±30%）；POE （802.3af） 供电方式： DC12V/PoE 功耗： 基本功耗：2W（DC12V）；2.8W（POE） 最大功耗（H.265，最高分辨率，最大码流，开宽动态，红外灯最亮，开IVS，电源返送）：6.7W（DC12V）；8.1W（POE） 工作温度： -40℃~+60℃ 工作湿度： ≤95% 防护等级： IP67；IK10 外壳材料: 金属 安装方式： 壁装；吊装；柱装；顶装； 电源： 不标配 镜头： 标配 | 个 | 4 |
| 14 | 拾音器 | 频率响应： 80Hz-16KHz 灵敏度： -34dB 信噪比： 60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa 指向特性： 全指向 动态范围： 70dB（1kHz at Max dB SPL） 最大承受音压： 120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 输出阻抗： 最大600 欧姆非平衡 输出信号幅度： 2.5Vpp 麦克风： 震膜电容咪头 信号处理: 采用高保真/低噪声处理芯片 保护电路： 8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力： 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式： 三条引线：（电源、音频、公共地） 传输介质： 3芯0.5 mm² RVVP屏蔽电缆 工作电压： DC 12V 工作温度： -30℃～+70℃ 工作湿度： 5%～93%RH（无凝结） 储存温度： -30℃～+70℃ 储存湿度: 5%～93%RH（无凝结） 外观颜色： 白色 外壳材质： 铝合金 认证： ROHS认证 | 个 | 4 |
| 15 | 机柜 | 20U双面钢质网孔网络机柜 | 个 | 1 |
| 16 | 网络、音响、电源布线 | 含房间内的网络、音响、电源布线 | 项 | 1 |
| 7）监督大厅（分为两个区域，监督室做隔墙，加装监督座席和电脑，公共区域增加解码器） |  |  |  |  |
| 1 | 纸面石膏板隔断 | 1.主材石膏板 2、结构采用轻钢龙骨 | ㎡ | 49.8 |
| 2 | 批墙刷漆 | 1.主材石膏板 2、结构采用轻钢龙骨 3、双面找平后刷乳胶漆 | ㎡ | 99.6 |
| 3 | 木门 | 定制隔音木门 | 套 | 1 |
| 4 | 办公桌 | 1.基材：采用E1级实木颗粒板材，经同色封边，烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合GB18580-2001室内装饰装修材料要求，材料无变形、防生虫，无有害气体。 2、五金配件：优质五金配件 3.台面厚度要求不低于25mm。 | 张 | 16 |
| 5 | 会议椅 | 1.面材：优质网布，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥3级。 2、海绵：采用高弹海绵，座面密度≥25kg/m³、回弹率≥35%，达到国家阻燃标准。 3、聚丙烯注塑成型椅背 。 4、扶手：PP固定扶手。 5、椅腿：黑色静电喷涂≥1.5mm厚钢管架，防滑塑料底角。 | 把 | 16 |
| 6 | 24口交换机 | 24个10/100/1000M电口，4个10G SFP+光口。336Gbps/3.36Tbps,126Mpps | 台 | 1 |
| 7 | 视频解码器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器 操作系统：嵌入式Linux 视频输出路数：16路HDMI 接入标准:GB28181；ONVIF；General; 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2 音频压缩标准：PCM/G711/AAC 解码能力：整机解码支持 | 台 | 1 |
| 8 | 插排 | 8位三孔插排 | 个 | 16 |
| 9 | 耳机 | 1.有线方式，带麦克风； 2、佩戴方式：头戴式； 3、耳机插头 3.5mm插头 4、耳麦类型； 5、频响范围 20～20000Hz 6、耳机插头类型：直插型； 7、阻抗 32Ω。 | 个 | 16 |
| 10 | 电源和布线 | 含房间内的电源和布线 | 点 | 16 |
| 8）定标室 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔断 | 1.主材石膏板 2、结构采用轻钢龙骨 | ㎡ | 36 |
| 2 | 批墙刷漆 | 1.主材石膏板 2、结构采用轻钢龙骨 3、双面找平后刷乳胶漆 | ㎡ | 72 |
| 3 | 会议桌 | 规格2400*1200*750 1、基材：采用E1级实木颗粒板材，经同色封边，烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,符合GB18580-2001室内装饰装修材料要求，材料无变形、防生虫，无有害气体。 2、五金配件：优质五金配件 3.台面、侧板板材厚度要求不低于25mm。 | 台 | 5 |
| 4 | 会议椅 | 1.面材：优质网布，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥3级。 2、海绵：采用高弹海绵，座面密度≥25kg/m³、回弹率≥35%，达到国家阻燃标准。 3、聚丙烯注塑成型椅背 。 4、扶手：PP固定扶手。 5、椅腿：黑色静电喷涂≥1.5mm厚钢管架，防滑塑料底脚。 | 把 | 29 |
| 5 | 网络及电源布线 | 含房间内的网络及电源布线 | 位 | 29 |
| 6 | 交换机 | 8个10/100/1000M电口，网管交换机 | 台 | 5 |

安全要求

系统建设不仅要提供稳定可靠、质量保证的技术服务，还要最大限度地保障数据信息资源的安全，保障系统平台运行的安全。

系统的安全保证分为环境安全保障、系统安全配置保障、应用和数据库安全保障、安全保障基础设施保障、系统安全开发和实现保障等内容。

对于系统而言，信息本身的安全往往要高于信息系统的安全，需要重视“信息破坏”和“信息内容安全”方面的隐患。应具有安全访问控制的能力：针对不同的用户身份开放相应的权限和提供针对性的服务，并能够有效地防止非法用户的侵入。

针对项目需提供合理、详尽的安全设计建议方案，包含①安全管理制度、②应用安全、③数据安全、④接口安全。

其他要求

1.6.1本单一来源采购报价包括硬件设备费用、软件费用、设计费用、监理费用、第三方软件测试费、密码应用安全性评估费用、等保测评以及“周口市公共资源交易系统升级改造项目初步设计方案”所有内容。

1.6.2提供现场运维人员1—2名，配合现场人员解决问题，保障系统稳定运行，并可以提供相关安全服务、系统测试及其他优化建议等。

1.6.3本项目定制开发的研究成果归周口市公共资源交易中心所有。

1.6.4工期：三年

1.6.5在本项目的工期（即项目实施期）及后续维保期内，国家、省、市出台与公共资源交易平台相关的政策文件，中标单位应配合完成政策文件要求的包括但不限于软件升级、功能开发、系统维护等工作。

1.6.6中标单位应承接并保障周口市电子招标投标公共服务平台（新老系统）软件系统、服务器及数据库等正常运行。

第四章  响应文件格式

# 周口市公共资源交易中心政府采购中心

# 响应文件

# 项目编号：

# 项目名称：

# 供应商名称（盖章）：

日    期：          年      月     日

附件一 报价表

报    价   表

项目编号：                       项目名称：

（一）软件服务报价表

| 序号 |  |  | 项目名称 | 单位 |  | 数量 | 服务内容 | 单价（元） | 小计价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 软件服务报价合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）硬件设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 硬件名称 | 单位 |  | 数量 | 品牌、型号 | 单价（元） | 小计价格（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件设备报价合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）其他费用（设计费、监理费用、第三方软件测试费、密码应用安全性评估费用、等保测评等其他费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.本项目总报价为货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日    期：        年        月        日

附件二 法定代表人/负责人授权书

周口市公共资源交易中心政府采购中心：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的（采购名称、项目编号）单一来源采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年    月   日起至     年   月   日止。 （附法人、被委托人的身份证复印件）

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期：         年       月        日

附：代理人工作单位：

职务：                性别：

身份证号码：

联系电话：

附件三 资格证明文件

（一）营业执照复印件（加盖公章）

（二）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如只面向中小企业采购的应当必须提供。

（三）其他需要提供的证明材料。

# 附件四  周口市政府采购合同（服务类）标准文本

# 政府采购项目名称：

# 政府采购项目编号：

# 采      购    人：

# 供      应    商：

# 合  同  签 订 地：

# 合 同 签订 时 间：

# 合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1.该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2.该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3.该政府采购项目评审报告；

4.采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5.采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6.采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其他内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1.该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2.针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3.该政府采购项目中标通知书；

4.供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5.供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6.供应商和采购人约定的其他内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

# 供应商履约验收指引

1.供应商不得擅自变更合同标的服务内容；

2.不得以次充优，随意降低服务标准和水平；

3.对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4.在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5.供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6.采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7.督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

服务合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：      （财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 服务内容 | 标准水平 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条  服务的方式、方法、地点和期限

# 1.服务方式：

# 2.服务方法：

# 2.服务地点：

# 3.服务期限：

第四条  费用及支付方式

# （一）本项目费用有以下组成：

1、XX 万元；

2.XX 万元；

……

# （二）费用支付方式：

1、XXXX;

2、XXXX ;

3.在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款 项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条  付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第六条  验收方法

1.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3.甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，将参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

本项目软件开发后的软件所有权归甲方所有，乙方不得进行再次销售和转移。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任

第十一条 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

第十二条 违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同。

3.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4.变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 不可抗力事件处理

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（一 ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3.甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 其他

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

# 年    月    日                               年    月  日

附件五 周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。